Приложение к постановлению

Администрации

муниципального района Сергиевский

№ 403  от 11 апреля 2016 г.

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Положения о размещении линейного объекта.

Исходно-разрешительная документация.

Основанием для разработки проекта планировки территории служит:

1. Задание на проектирование объекта ОАО «Самараинвестнефть»: «Приемо-сдаточный пункт в районе НПС «Калиновый Ключ» с подводящим нефтепроводом и узлом подключения к магистральному нефтепроводу «Альметьевск – Куйбышев-1».

2. Договор на выполнение работ с ООО «ГеоРад».

3. Постановление «О подготовке документации по планировке и межеванию территории для проектирования и строительства объекта «Приемо-сдаточный пункт в районе НПС «Калиновый Ключ» с подводящим нефтепроводом и узлом подключения к магистральному нефтепроводу «Альметьевск-Куйбышев-1» в границах сельского поселения Верхняя Орлянка от 24.02.2016г №6

4. Постановление «О подготовке документации по планировке и межеванию территории для проектирования и строительства объекта «Приемо-сдаточный пункт в районе НПС «Калиновый Ключ» с подводящим нефтепроводом и узлом подключения к магистральному нефтепроводу «Альметьевск-Куйбышев-1» в границах сельского поселения Воротнее от 24.02.2016г №8

5. Заключения об отсутствии земель лесного фонда, водного фонда, объектов историко-культурного наследия и полезных ископаемых.

6. Материалы инженерных изысканий.

7. СН459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин».

8.14278ТМ-Т1 от 20.05.1994г. «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

9. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004г. (в редакции 2015 г.).

10. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011г.

11. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции 2015 г.).

12. Сведения государственного кадастрового учета.

13. Топографическая съемка территории.

14. Правила землепользования и застройки сельских поселений Воротнее и Верхняя       Орлянка   Сергиевского района Самарской области.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории подготовлен на основании правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических регламентов, в соответствии с документами землеустройства района, государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и иных условий использования территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Сведения о линейном объекте.

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории сельских поселений Воротнее и Верхняя   Орлянка   Сергиевского района Самарской области.

Ближайшие к району работ  населенные пункты:

- п. Калиновый Ключ, расположенное в 1 км к северо-западу от ПСП

ОАО «Самараинвестнефть»;

-с. Воротнее, расположенное в 1,1 км южнее от ПСП ОАО «Самараинвестнефть»;

Дорожная сеть представлена проселочными дорогами и подъездными автодорогами к вышеуказанным селам.

Гидрография представлена небольшими ручьями, оврагами в паводок заполняемые водой и мелкими озерами.

Проектом предусматривается строительство:

- приемо-сдаточного пункта нефти (ПСП) ОАО «Самараинвестнефть»;

-узла подключения к НПС «Калиновый Ключ»;

-нефтепровод, КЛ 6кВ и кабель связи по эстакаде, ВЛ 6кВ и КЛ связи по опорам                      ВЛ в параллельном следовании;

-ВЛ 6 кВ, КЛ связи по опорам ВЛ;

- подъездная дорога к УП;

- подъездная дорога к ПСП;

-КЛ 0,4 кВ, КЛ связи в траншее;

- КЛ 6кВ, КЛ 0,4кВ и КЛ связи по эстакаде;

- блок линейных потребителей;

.

Технико-экономические характеристики.

Данным проектом предусматривается новое строительство приемо-сдаточного пункта нефти (ПСП) ОАО «Самараинвестнефть» с внешними сетями подключения по нефти, по газу, по электроэнергии, по телемеханике, по связи расположенное в Самарской области, Сергиевского района, в районе п. Калиновый Ключ.

При выполнении приема-сдачи нефти на ПСП осуществляют:

-непрерывный учет количества принимаемой, перекачиваемой, находящейся в наличии и сдаваемой нефти с передачей информации диспетчерским службам;

-отбор проб из резервуаров и продуктопроводов СИКН для контроля показателей качества продукта;

-оформление актов приема-сдачи нефти, паспортов качества, составление отчетов и передача их диспетчерским службам;

-контроль технологической схемы транспортировки продукта;

-контроль параметров перекачиваемого продукта ;

-контроль условий эксплуатации средств измерений и оборудования в соответствии с техническими регламентами;

-контроль метрологических характеристик средств измерений в межповерочном интервале в процессе эксплуатации систем;

-контроль доступа к средствам измерений и изменения их калибровочных характеристик.

В состав ПСП входят:

-узел подключения к магистральному нефтепроводу;

-напорный нефтепровод;

-блоки регулирования давления и предохранительных клапанов;

-насосная станция, в блочном виде;

-резервуары и емкости дренажные;

-блок нагрева нефти;

-блок охлаждения нефти;

-система измерения количества и показателей качества нефти;

-химико-аналитическая лаборатория, в блочном виде;

-технологические трубопроводы;

-объекты энергетического хозяйства;

-инженерные сети, системы обеспечения и пожаротушения;

-системы комплексной автоматизации (АСУ ТП) объектов;

-помещения технологические, бытовые и операторные в блочном исполнении.

«Напорный нефтепровод ПСП – УП к НПС «Калиновый ключ» предназначен для транспорта товарной нефти согласно ГОСТ Р 51858-2002.

Рабочее нормативное давление нефтепровода 6,3 МПа.

Нефтепровод проектируется из стальных бесшовных  труб 159х8 мм повышенной коррозионной стойкости с заводской антикоррозийной изоляцией.

Укладывается в грунт на глубину не менее 1,0 м до верха образующей трубы.

По трассе нефтепровод пересекает существующие коммуникации ЛЭП, кабели связи, водоводы, нефтепроводы. Все пересечения выполнены согласно полученным  ТУ и согласованны с хозяевами существующих коммуникаций.

Для электроснабжения объекта предусматривается строительство ВЛ 6 кВ.

По трассе трубопровода и кабельных трасс устанавливаются опознавательные знаки.

Инженерная подготовка территории.

Планировочные решения разработаны с учетом размещения зданий и сооружений на площадке в соответствии с технологией работ, максимальной плотности застройки. Расположение сооружений обеспечивает возможность ремонта оборудования, доставки и вывоза оборудования, производства испытаний передвижными лабораториями, проезд пожарных машин.

Планировочные решения разработаны с учетом технологической схемы,  подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, существующих и ранее запроектированных сооружений, а также санитарно-гигиенических, противопожарных требований, нормативных разрывов и размещения инженерных коммуникаций.

Размеры площадки строительства определились из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов.

Подъезды и подходы к проектируемым площадкам и сооружениям производятся от существующих и проектируемых внутриплощадочных проездов.

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также границ территорий памятников, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

Так как планируемый объект расположен на землях сельскохозяйственного назначения, которые используются в соответствии с их целевым назначением, а также во избежание нарушения законных интересов и прав землепользователей, особые условия использования земельных участков в границах красных линий проектом не установлены.

Действующие красные линии на испрашиваемой территории  не существуют. Линии отступа от красных линий до проектируемых сооружений отсутствуют.

После завершения строительных работ будут выполнены работы по рекультивации земель, убран строительный мусор и проведено благоустройство земельных участков с учетом отметок существующего рельефа местности.