Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Сергиевский

№952 от 19.08.2016 г.

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Положения о размещении линейного объекта.

Исходно-разрешительная документация.

Основанием для разработки проекта планировки территории служит:

1. Задание на проектирование объекта: «Комплекс по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью 50 000 т/год «Калиновка». Выпуск очищенных производственных и ливневых сточных вод в водный объект р. Сургут».

2. Договор на выполнение работ с ООО «Фасмер».

3. Заключения об отсутствии земель лесного фонда, объектов историко-культурного наследия и полезных ископаемых.

4. Материалы инженерных изысканий.

5. СН456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

6. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции 2015 г.).

7. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.

8. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции 2015 г.).

9. Сведения государственного кадастрового учета.

10. Топографическая съемка территории.

11. Правила землепользования и застройки сельского поселения  Калиновка Сергиевского  района Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект планировки территории подготовлен на основании правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических регламентов, в соответствии с документами землеустройства района, государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и иных условий использования территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Сведения о линейном объекте.

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Сергиевского района Самарской области.

Ближайшие к району работ  населенный пункт -  с. Калиновка.

Дорожная сеть представлена автодорогой «Урал» - Калиновка – Карабаевка», проселочными дорогами, подъездными дорогами и железной дорогой ОАО «РЖД».

Гидрография представлена рекой Сургут.

Испрашиваемый участок под строительство относится ко IIВ климатическому району.

Нормативная глубина  сезонного промерзания – 154см. Средняя годовая температура воздуха 4,2°С.

Абсолютная минимальная  температура воздуха в холодное время года - 43°С, в теплое время +39°С.

Средняя относительная влажность воздуха в холодное время года 84%, в теплое время года 63%.

Проектом предусматривается строительство самотечной сети от очистных сооружений до выпуска (оголовка) в реку Сургут с устройством  смотровых колодцев

(35 штук)   и камеры переключения.

Технико-экономические характеристики.

Отвод сточных вод с территории проектируемого выпуска очищенных производственных и сточных вод в реку Сургут предусмотрен по самотечному трубопроводу из труб НПХВ диаметром 400мм по ГОСТ 1859.

Очистные сооружения расположены в границах кадастрового квартала 63:31:1602002.

Работы по укладке труб и установке колодцев ведутся открытым способом в траншее с раскрытием стенок (при глубине до 3-х метров) и в траншее с крепление стенок  ( при глубина более 3-х метров).

Средняя глубина заложения самотечной канализации – 1,39м.

Расчетный расход бытового и производственного стока составляет 70 л/с.

Смотровые колодцы на канализационной сети принимаются диаметром 1000 мм из сборных железобетонных элементов со стандартным оборудованием.

Переход через автомобильную  дорогу «Урал» - Калиновка – Карабаевка» предусмотрен методом ГНБ.

.

Инженерная подготовка территории.

До начала строительства проектируемого объекта Подрядчиком разрабатывается в установленном порядке проект производства работ.

Планировочные решения разработаны в соответствии с технологией работ, обеспечивающей возможность ремонта оборудования, доставки и вывоза оборудования, производства испытаний передвижными лабораториями, проезд пожарных машин.

Планировочные решения разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, существующих и ранее запроектированных сооружений, а также санитарно-гигиенических, противопожарных требований, нормативных разрывов и размещения инженерных коммуникаций.

В связи с отсутствием на испрашиваемой территории памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также границ территорий памятников, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

Так как планируемый объект расположен на землях сельскохозяйственного назначения, которые используются в соответствии с их целевым назначением, а также во избежание нарушения законных интересов и прав землепользователей, особые условия использования земельных участков в границах красных линий проектом не установлены.

Действующие красные линии и линии отступа от красных линий в границах проектируемого объекта отсутствуют.

После завершения строительных работ будут выполнены работы по рекультивации земель, убран строительный мусор и проведено благоустройство земельных участков с учетом отметок существующего рельефа местности.

Реализация проектных решений не окажет существенного сверхнормативного воздействия на состояние окружающей среды и прилегающую жилую территорию.