Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района Сергиевский

№803 от 07.07. 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

_________________

«__»_____________2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер проекта

ООО «Вяз»

___________И.К. Руцкая

«__»_____________2016г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

под размещение линейного объекта

Наименование объекта:

«Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 400/141 ЛЭП-6 кВ Ф-4      ПС 110/35/6 кВ «Серноводская» с установкой проектируемой КТП 6/0,4 кВ в Сергиевском районе Самарской области (ООО «Газпром межрегионгаз»)»

г. Самара. 2016г.

Состав проекта планировки территории под размещение линейного объекта

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Исходно-разрешительная документация | 5 |
| 2 | Цели и задачи проекта планировки и межевания | 6 |
| 3 | Сведения о местоположении объекта | 7 |
| 4 | Сведения о затрагиваемых земельных участках | 8 |
| 5 | Мероприятия по сохранению культурных объектов | 13 |
| 6 | Мероприятия по охране окружающей среды | 13 |
| 7 | Заключение | 14 |
| 8 | Графические материалы |  |
| 9 | Схема размещения линейного объекта в структуре территории с.п. Калиновка Сергиевского р-на на основе карты функциональных зон района |  |
| 10 | Чертеж планировки территории М 1:1000. Полоса отвода под строительство |  |
| 11 | Чертеж планировки территории М 1:1000. Охранной зоны объекта. |  |
| 12 | Проект межевания территории М 1:1000 |  |
| 13 | Приложения |  |
| 14 | Копия постановления № 16 от 04.05.2016г. О подготовке проекта планировке и проекта межевания объекта. | --- |
| 15 | Письмо № 1227 от 13.05.2016г. администрации м.р. Сергиевский |  |
| 16 | Выписка из ЕГРП на участок № 63:31:0000000:624 |  |
| 17 | Выписка из ЕГРП на участок № 63:31:0000000:1154 |  |
| 18 | Согласования |  |
| 19 | Техническое задание (приложение № 1 к договору подряда № 1650-001388 от 30.03.2016г. | --- |

Введение

Проект планировки территории для строительства линейного объекта с проектом межевания в его составе разработан на объект «Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 400/141 ЛЭП-6 кВ Ф-4      ПС 110/35/6 кВ «Серноводская» с установкой проектируемой КТП 6/0,4 кВ в Сергиевском районе Самарской области (ООО «Газпром межрегионгаз»)» по адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, сельское поселение Калиновка, (кад.№ 63:32:0000000:593 учетный номер части 9).

Ситуационный план местности.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Заказчиком на проведение работ является Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».

В соответствии с частью 8  статьи 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Проект планировки территории разработан ООО «Вяз» на основании договора с ПАО «МРСК-Волги» № 1650-001388 от 30.03.2016г. в соответствии с требованиями действующих нормативных и законодательных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ( № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. в действующей ред. от 13.07.2015 г.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г. в действующей ред. от 13.07.2015 г.);

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (в действующей ред. от 28.07.2015 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (в действующей ред. от 26.08.2013 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 11 августа 2003 г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- ВСН № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ». Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта:

- Правила землепользования и застройки с/п Калиновка Сергиевского района Самарской области

1. Исходные данные и условия для подготовки проекта территории для линейного объекта:

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельного участка, предназначенного для строительства и размещения объекта ПАО «МРСК Волги»: «Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 400/141 ЛЭП-6 кВ Ф-4      ПС 110/35/6 кВ «Серноводская» с установкой проектируемой КТП 6/0,4 кВ в Сергиевском районе Самарской области (ООО «Газпром межрегионгаз»)».

Документация по планировке и межеванию территории подготовлена на основании следующей документации:

Предложение ПАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети» об определении границ земельных участков под проектирование и строительство опор ВЛИ-6 кВ и КТП 63 кВА по адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, сельское поселение Калиновка, (кад.№ 63:32:0000000:593 учетный номер части 9)

Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 400/141 ЛЭП-6 кВ Ф-4      ПС 110/35/6 кВ «Серноводская» с установкой проектируемой КТП 6/0,4 кВ в Сергиевском районе Самарской области (ООО «Газпром межрегионгаз»)»;

Сведения государственного кадастрового учета. Кадастровый план территории на кадастровый квартал № 63:31:1601001

Материалы инженерно-геодезических изысканий  ООО «Вяз»;

Рабочая документация  0472-4-16, разработанная ООО «Вяз»;

Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области;

Постановление администрации сельского поселения Калиновка № 16  от 04.05.2016г. «О подготовке документации по планировке земельного участка, расположенного в сельском поселение Калиновка, опубликованное в газете Сергиевский вестник.

2. Цели и задачи проекта планировки

Цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки территории для строительства линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 400/141 ЛЭП-6 кВ Ф-4      ПС 110/35/6 кВ «Серноводская» с установкой проектируемой КТП 6/0,4 кВ в Сергиевском районе Самарской области (ООО «Газпром межрегионгаз»)».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление территории, подходящей под размещение  линейного объекта.

- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства,

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;

-   определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

В ходе решения поставленных задач достигнуты следующие результаты:

1. Определена территория под строительство линейного объекта и его охранной зоны.

2. Определены существующие и проектируемые объекты, функционально связанные с проектируемым линейным объектом и места их присоединения.

3. Выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта.

5. Выявлены границы земельных участков, необходимые для размещения объекта ПАО «МРСК Волги».

6. Определены координаты поворотных точек границ земельных участков и их площадей, изготовлен графический материал.

6. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

3. Сведения о местоположении объекта

На основании части 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ) от 06.10.2003 № 131-ФЗ, рассматриваемый линейный объект относится к уровню линейного объекта местного значения.

Проектируемая воздушная линия электропередачи  6кВ с самонесущими изолированными проводами и КТП 63 кВА располагается в границах сельского поселения Калиновка в зоне Сх2-1, (предназначенной для размещения, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции). Функциональное зонирование установлено в соответствии с «Генеральным планом сельского поселения Калиновка муниципального района Сергиевский Самарской области»

Объект служит для технологического присоединения энергопринимающих устройств юридического лица ООО «Газпром межрегионгаз» с максимальной мощностью до 40 кВт, а именно газопровод-отвод и ГРС с.п. Калиновка м.р. Сергиевский Самарской области, расположенные по адресу: Самарская обл., Сергиевский р-н, в границах колхоза «Первое мая» (кад.№ 63:32:0000000:593 учетный номер части 9).

Кадастровый номер квартала 63:31:1601001

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта. Земли лесного фонда не присутствуют.

Местоположение объекта определено в соответствии с топографией местности и расположением участка заявителя.

Общая протяженность трассы составляет 512,0 м. На расстоянии 4 м от границ участка заявителя устанавливается КТП 6/0,4/ 63 кВА. Подъезды к проектируемой линии производятся по существующим дорогам, грунтовым проездам.

Трасса имеет пересечение с  региональной автодорогой М5 «Урал  – Калиновка   –  Карабаевка»  на км. 3  проектируемой воздушной линией  6кВ воздушным способом от существующей опоры № 400/141. Другие объекты капитального строительства  и коммуникации в зону трассы не попадают. В составе линейного объекта  предусматривается установка КТП 6/0,4 63 кВА для присоединения знергопринимающих устройств заявителя 0,4 кВ.

Характеристика района работ

В административном отношении объект расположен в границах с.п. Калиновка Сергиевского района Самарской области.

Ближайшие к району работ населенные пункты:

с. Калиновка, расположенное в 3,7 км к югу вдоль автодороги  от точки подключения -  опоры  6 кВ № 400/141

п. Суходол, расположенный в 6 км к северо-западу вдоль автодороги от точки подключения -  опоры № 400/141, в 4,2 км по прямой от места установки КТП.

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой М5 Урал - Калиновка – Карабаевка, а также сетью проселочных и полевых дорог.

Гидрография представлена реками Сургут, Шунгут.

Рельеф района работ равнинный. в процессе технологических работ не нарушается Размещение линейного объекта и его инфраструктуры лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий – не предусматривается.

В целом участок работ благоприятен для строительства.

4. Сведения о затрагиваемых земельных участках

Формирование земельного участка под постоянный отвод для размещения линейного объекта осуществляется из земель (см. прил. -проект межевания территории):

- Принадлежащих ООО «Современные биологические технологии» (кад. № 63:31:0000000:624)  - 9,11 м2.

- Не разграниченных, находящиеся в муниципальной собственности  - 30,04 м2

- Отведенных под автомобильную дорогу "Урал" - Калиновка – Карабаевка – 0,88 м2.

Сведения об участках представлены в таб.1.

Таблица 1 – Ведомость образуемого земельного участка

| кадастровый квартал 63:31:1601001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер образуемого участка | Участок на котором происходит образование | Правообладатель участка, вид права | Категория земель | Вид разрешен-ного использо-вания | Площадь под постоянный отвод, кв.м. |
| 1 | 63:31:0000000:ЗУ1 | 63:31:0000000:1154 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской обл. | Земли промышленности, энергетики, транспорта | под автомобильной дорогой | 0,88 |
| 2 | 63:31:0000000:ЗУ2 | 63:31:0000000:624 | ООО "Европейские биологические технологии" | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственной деятельности | 0,88 |
| 3 | 63:31:0000000:ЗУ3 |  |  |  |  | 0,05 |
| 4 | 63:31:0000000:ЗУ4 |  |  |  |  | 0,05 |
| 5 | 63:31:0000000:ЗУ5 |  |  |  |  | 0,05 |
| 6 | 63:31:0000000:ЗУ6 |  |  |  |  | 0,05 |
| 7 | 63:31:0000000:ЗУ7 |  |  |  |  | 0,05 |
| 8 | 63:31:0000000:ЗУ8 |  |  |  |  | 0,05 |
| 9 | 63:31:0000000:ЗУ9 |  |  |  |  | 0,05 |
| 10 | 63:31:0000000:ЗУ10 |  |  |  |  | 7,73 |
| 11 | 63:31:0000000:ЗУ11 |  |  |  |  | 0,05 |
| 12 | 63:31:0000000:ЗУ12 |  |  |  |  | 0,05 |
| 13 | 63:31:0000000:ЗУ13 |  |  |  |  | 0,05 |
| 14 | 63:31:0000000:ЗУ14 | не разграничен | Муниципальная собственность | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 0,88 |
| 15 | 63:31:0000000:ЗУ15 |  |  |  |  | 29,16 |
|  |  |  |  |  |  | 40,03 |

Образуемый земельный участок – многоконтурный, состоит из 15 замкнутых контуров общей площадью 40,03 кв.м.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Вынос поворотных точек на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, для линий электропередачи, устанавливается охранная зона вдоль трассы ВЛ 6 кВ вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 10 метров.

Размер земельного участка проектируемого объекта на время строительства просчитан на основании «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВЮ 14278тм-т1». Территория на период строительства составляет 0,420 Га, из нее по частной собственности 0,346 Га. (правообладатель ООО "Европейские биологические технологии", см. прил. ППТ полоса отвода под строительство).

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой ВЛ-6кВ и КТП  устанавливается охранная зона в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.09.2009 г. № 160. ,  Охранная зона для ВЛ 6 кВ которая составляет 10,5 м от оси. Охранная зона для проектируемого КТП устанавливается 10м вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта. Охранная зона проектируемой ВЛ 6 кВ с установкой КТП 63 кВА составляет 1,125 Га, из них по частной собственности 0,908 Га (правообладатель ООО "Европейские биологические технологии" – см. прил.: ППТ охранная зона).

Рациональное использование и охрана земель обеспечивается следующими мероприятиями:

● размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

● возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

Таблица 2 – Каталог координат характерных точек

границ земельного участка

| № земельного участка | площадь образуемого земельного участка, м2 | № характерной точки границы | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1 | 0,88 | 1 | 5962704.48 | 250778.16 |
|  |  | 2 | 5962704.24 | 250778.31 |
|  |  | 3 | 5962704.14 | 250778.15 |
|  |  | 4 | 5962702.33 | 250775.10 |
|  |  | 5 | 5962702.48 | 250775.00 |
|  |  | 6 | 5962704.38 | 250778.00 |
| ЗУ2 | 0,88 | 1 | 5962682.33 | 250742.04 |
|  |  | 2 | 5962682.09 | 250742.19 |
|  |  | 3 | 5962681.99 | 250742.03 |
|  |  | 4 | 5962680.18 | 250738.98 |
|  |  | 5 | 5962680.33 | 250738.88 |
|  |  | 6 | 5962682.23 | 250741.88 |
| ЗУ3 | 0,05 | 1 | 5962660.55 | 250706.62 |
|  |  | 2 | 5962660.39 | 250706.71 |
|  |  | 3 | 5962660.24 | 250706.48 |
|  |  | 4 | 5962660.40 | 250706.38 |
| ЗУ4 | 0,05 | 1 | 5962638.59 | 250670.81 |
|  |  | 2 | 5962638.43 | 250670.91 |
|  |  | 3 | 5962638.29 | 250670.67 |
|  |  | 4 | 5962638.45 | 250670.58 |
| ЗУ5 | 0,05 | 1 | 5962616.64 | 250635.01 |
|  |  | 2 | 5962616.48 | 250635.11 |
|  |  | 3 | 5962616.33 | 250634.87 |
|  |  | 4 | 5962616.49 | 250634.77 |
| ЗУ6 | 0,05 | 1 | 5962595.30 | 250600.22 |
|  |  | 2 | 5962595.15 | 250600.32 |
|  |  | 3 | 5962595.00 | 250600.08 |
|  |  | 4 | 5962595.16 | 250599.98 |
| ЗУ7 | 0,05 | 1 | 5962573.96 | 250565.42 |
|  |  | 2 | 5962573.81 | 250565.52 |
|  |  | 3 | 5962573.66 | 250565.28 |
|  |  | 4 | 5962573.82 | 250565.18 |
| ЗУ8 | 0,05 | 1 | 5962552.49 | 250530.40 |
|  |  | 2 | 5962552.33 | 250530.50 |
|  |  | 3 | 5962552.18 | 250530.26 |
|  |  | 4 | 5962552.34 | 250530.16 |
| ЗУ9 | 0,05 | 1 | 5962530.99 | 250495.35 |
|  |  | 2 | 5962530.84 | 250495.45 |
|  |  | 3 | 5962530.69 | 250495.21 |
|  |  | 4 | 5962530.85 | 250495.11 |
| ЗУ10 | 7,73 | 1 | 5962513.13 | 250461.36 |
|  |  | 2 | 5962513.09 | 250461.54 |
|  |  | 3 | 5962508.81 | 250464.16 |
|  |  | 4 | 5962508.63 | 250464.11 |
|  |  | 5 | 5962509.41 | 250460.65 |
|  |  | 6 | 5962509.46 | 250460.47 |
| ЗУ11 | 0,05 | 1 | 5962539.46 | 250444.10 |
|  |  | 2 | 5962539.22 | 250444.24 |
|  |  | 3 | 5962539.13 | 250444.08 |
|  |  | 4 | 5962539.37 | 250443.94 |
| ЗУ12 | 0,05 | 1 | 5962569.18 | 250427.58 |
|  |  | 2 | 5962568.94 | 250427.72 |
|  |  | 3 | 5962568.85 | 250427.56 |
|  |  | 4 | 5962569.09 | 250427.42 |
| ЗУ13 | 0,05 | 1 | 5962598.31 | 250411.38 |
|  |  | 2 | 5962598.07 | 250411.52 |
|  |  | 3 | 5962597.98 | 250411.36 |
|  |  | 4 | 5962598.22 | 250411.22 |
| ЗУ14 | 0,88 | 1 | 5962627.24 | 250395.34 |
|  |  | 2 | 5962627.07 | 250395.43 |
|  |  | 3 | 5962623.95 | 250397.11 |
|  |  | 4 | 5962623.86 | 250396.95 |
|  |  | 5 | 5962626.94 | 250395.18 |
|  |  | 6 | 5962627.10 | 250395.09 |
| ЗУ15 | 29,16 | 1 | 5962635.00 | 250393.94 |
|  |  | 2 | 5962630.28 | 250396.55 |
|  |  | 3 | 5962627.66 | 250391.83 |
|  |  | 4 | 5962632.39 | 250389.21 |
| ИТОГО: | 40,03 |  |  |  |

5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

6. Мероприятия по охране окружающей среды

К воздействию на растительность в период строительства следует отнести носящие негативный характер прямые воздействия, связанные с проведением подготовительных земляных работ и выражающиеся в следующем:

-непосредственном повреждении земель при съезде с дорог общего пользования;

-усилении антропогенной нагрузки;

-деградации почв и напочвенного покрова, ухудшении физико-механических и химических свойств плодородного слоя почвы.

В соответствии с требованиями ВСН 8-89 и Приказа МПР России № 99 от 17.04.07 в целях охраны лесных ресурсов, а также минимизации наносимого им ущерба, подрядными строительными организациями при производстве работ должно быть обеспечено:

-не допускается складирование материалов, стоянки машин вблизи деревьев и кустарников;

-при производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки (при невозможности выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть уложено специальное защитное покрытие);

-устройство засыпки поверхности земли у деревьев не допускается;

-после окончания работ строительный мусор вывозится с территории, нарушенные земли рекультивируются (полная биологическая рекультивация);

-перед началом работ производится инструктаж личного состава рабочих бригад.

Согласно требований Постановления Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

-запрет выжигания растительности;

-хранение горюче-смазочных и строительных материалов допускается только в герметичной таре на охраняемых площадках с исключением доступа к ним диких животных и птиц.

Соответственно ущерб, наносимый проектируемым объектом растительному и животному миру в зоне влияния, можно считать допустимым и в значительной мере компенсируемым реализацией предусмотренных проектом мероприятий.

7. Заключение

Результатом работ является документация по проекту планировки и межеванию территории под линейный объект - «Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 400/141 ЛЭП-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ «Серноводская» с установкой проектируемой КТП 6/0,4 кВ в Сергиевском районе Самарской области (ООО «Газпром межрегионгаз»)». Определены границы образуемого земельного участка, предназначенного для размещения опор ВЛИ, КТП 6/0,4 63 кВА для проектируемого линейного объекта, разработаны проектные планы на основе топографической съемки территории.