Приложение к постановлению

Администрации муниципального

района Сергиевский Самарской области

№249 от 15 марта 2016 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1.Положения о размещении линейных объектов

1.1 Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 1076П «Компрессорная станция на УПСВ «Козловская»» на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области от 03.02.2016 года № 4  «О подготовке документации по планировке и межеванию территории для проектирования и строительства объекта «Компрессорная станция на УПСВ «Козловская»» в границах сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области.

1.2 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 1076П «Компрессорная станция на УПСВ «Козловская»» на территории сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области планируется размещение следующих сооружений:

- Земельный участок под площадку компрессорной станции ;

- Земельный участок под газопровод ;

- Земельный участок под теплотрассу ;

- Земельный участок под эстакады 6 кВ;

- Земельный участок под ВЛ 6 кВ, эстакаду 6 кВ, газопровод, конденсатопровод, кабель ВОЛС и теплотрассу в параллельном следовании ;

- Земельный участок под газопровод, конденсатопровод, кабель ВОЛС и теплотрассу в параллельном следовании ;

- Земельный участок под ВЛ 6 кВ в параллельном следовании ;

- Земельный участок под подъездную автодорогу

Проектной документацией предусматривается объединение газовых потоков, поступающих с установки УПСВ «Козловская» и с газопровода ДНС «Южно-Орловская», УПСВ «Екатериновская», УПСВ «Казанская» после СОД, компримирование и дальнейшая транспортировка объединенного потока по газопроводу УПСВ "Козловская"- т.вр. в газопровод СУ-5 - «Отрадненский ГПЗ».

Производительность КУ принята с учетом перспективы разработки до 2030 года по геологическим данным и приведена в таблице 1.2. Режим работы КУ непрерывный, круглосуточный в течении 365 суток, согласно п. 7.2 ВНТП 3-85.

Максимальный объем газа, транспортируемый по газопроводу, принят в соответствии с техническим заданием на 2014 г и составляет 32 100 тыс.м3/год.

На компрессорную установку поступает смешанный газовый поток с объектов предварительной подготовки нефти, а именно:

- УПСВ «Козловская»;

- УПСВ «Екатериновская»;

- ДНС «Южно-Орловская»;

- УПСВ «Казанская».

1.3 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

● размещением площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

● возмещением землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи и транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых выкидных трубопроводов и нефтепровода устанавливается охранная зона, которая в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемой ВЛ-6кВ устанавливается охранная зона, которая составляет 10,5 м от оси.

Полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопроводов содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли).

Все противопожарные расстояния от проектируемого выкидного нефтепровода до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам.

Трассы проектируемых выкидных трубопроводов от скважины на местности обозначены опознавательно-предупреждающими знаками.

2. Положения о размещении площадных объектов

2.1 Сведения о размещении площадного объекта и его краткая характеристика

Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 1076П «Компрессорная станция на УПСВ «Козловская»» на территории муниципального района Сергиевский Самарской области предусматривается строительство следующих площадных сооружений:

- Площадка КС

В административном отношении объект расположен в Сергиевском районе Самарской области, в 3,0 км юго-восточнее с. Ниж.Козловка.

В геоморфологическом отношении территория объекта расположена на северо-восточном склоне водораздела рек Сургут и Козловка.

Отвод под строительство площадных объектов  рассчитан в соответствии:

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74;

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- с генеральным планом сельского поселения Захаркино муниципального района Сергиевский Самарской области;

- с проектными решениями объекта.

3. Сведения о размещении объектов АО "Самаранефтегаз" на осваиваемой территории.

Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 1076П «Компрессорная станция на УПСВ «Козловская»» на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.