ПРОЕКТ планировки территории и проект межевания территории

линейного объекта:

МН Альметьевск – Куйбышев 1, участок Альметьевск – Самара 1, 98,81-99,17 км, 101,37-103,16 км, 105,12106,29 км, 110,77-112,77 км, 119,18-122,37 км, 145,37146,97 км, 163,23-164,77 км, Ду-800 мм. Реконструкция.

в границах сельского поселения Воротнее

Самарская область

Сергиевский район

г. Самара      2013 г.

Пояснительная записка

Введение.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ст.ст. 42,43,45,46), в виде проекта планировки территории, совмещённого с проектом межевания территории.

Проект планировки территории подготовлен на основе схемы территориального планирования муниципального района Сергиевский, утверждённой решением от 28.01.2010 г. №3 Собрания представителей муниципального района Сергиевский.

В соответствии с отчётом о проведении охранно-разведочных археологических работ на объекте: МН Альметьевск – Куйбышев 1, участок Альметьевск – Самара 1, 98,81-99,17 км, 101,37-103,16 км, 105,12-106,29 км, 110,77-112,77 км, 119,18-122,37 км, 145,37-146,97 км, 163,23-164,77 км, Ду800 мм.    Реконструкция., и заключением Министерства культуры Самарской области от 02.03.2012 г. №26-04/519 объекты, обладающие признаками объектов историко-культурного (археологического) наследия на данном участке не выявлены.

1. Краткая характеристика объекта и участка строительства

1.1 Местоположение объекта

В административном отношении участки реконструкции находятся в пределах Клявлинского, Исаклинского, Сергиевского административных районов Самарской области (рис.2.1, 2.2). Проектируемые под реконструкцию участки трассы МН «Альметьевск-Куйбышев-1» с 98,81 км по 164,77 км имеют общее направление с северо-востока на юго-запад (по ходу течения нефти).

Участок работ 98,81 – 99,17 км расположен в Клявлинском районе в 10 км юго-западнее с.Клявлино, в ~ 4 км юго-восточнее с.Старый Байтермиш, в ~ 5 км северо-восточнее с.Подгорный Дол. Магистральный нефтепровод «Альметьевск-Куйбышев-1» Ø800мм проходит внутри технического коридора действующих коммуникаций. Справа по ходу нефти от нефтепровода расположены МН «Калтасы-Куйбышев» Ø820, МН «Альметьевск-Куйбышев-2» Ø820, слева МН «Ромашкино -Куйбышев» Ø529 мм, два кабеля связи ВК ПТУС, ВЛ-10кВ. Рельеф всхолмленный, перепад отметок от 211,94м до 217,68м.

Участок работ 101,37 – 103,16 км расположен в Клявлинском районе в 13 км юго-западнее с.Клявлино, в 2 км северо-восточнее с.Подгорный Дол, в 10 км юго-восточнее с.Борискино Игар, в 4 км югозападнее с.Старый Байтермиш.. В 0,6 км западне участка проходит речка Байтермишка. Магистральный нефтепровод «Альметьевск-Куйбышев-1» Ø800 мм проходит внутри технического коридора действующих коммуникаций. Справа по ходу нефти от нефтепровода расположены МН «Калтасы-Куйбышев» Ø820, МН «Альметьевск -Куйбышев-2» Ø820,слева МН «Ромашкино-Куйбышев» Ø530 мм, два кабеля связи ВК ПТУС, ВЛ-10кВ. Рельеф всхолмлённый, отметки колеблются от 145,02 м в начале трассы до 109,92 м в конце трассы.

Участок работ 105,12 – 106,29 км расположен в Клявлинском районе в 0.9 км южнее с.Подгорный Дол, в 9 км северо-восточнее с.Старое Ермаково, в 6 км севернее с.Сокский. В середине участка протекает река Байтермишка. Магистральный нефтепровод «Альметьевск-Куйбышев-1» Ø800 мм проходит внутри технического коридора действующих коммуникаций. Справа по ходу нефти от нефтепровода расположены МН «Калтасы-Куйбышев» Ø820, МН «Альм етьевск-Куйбышев-2» Ø820,слева МН «Ромашкино-Куйбышев» Ø530 мм, два кабеля связи ВК ПТУС, ВЛ-10кВ. Рельеф всхолмлённый, отметки колеблются от 107,66 м в начале трассы до 90,57 м – урез воды р.Байтермишка.

Участок работ 110,77 – 112,77 км расположен в Исаклинском районе в 10 км юго-восточнее с.Исаклы, в 5 км северо-западнее с.Стар. Вечканово, в 5км восточнее с. Красный Берег. Магистральный нефтепровод «Альметьевск-Куйбышев-1» Ø800 мм проходит внутри технического коридора действующих коммуникаций. Справа по ходу нефти от нефтепровода расположены МН «Калтасы-Куйбышев» Ø820, МН «Альметьевск-Куйбышев-2» Ø820, слева МН «Ромашкино -Куйбышев» Ø529 мм, два кабеля связи ВК ПТУС, ВЛ-6кВ. Рельеф всхолмлённый, отметки колеблются от 165,50 м в начале трассы до 97,80 м в конце трассы.

Участок работ 119,18 -122,37 км расположен в Исаклинском и Сергиевском районах в 14 км юго-восточнее с.Исаклы, в 3 км юго-западнее с.Стар. Вечканово, в 5 км Саперкино. Магистральный нефтепровод «Альметьевск-Куйбышев-1» Ø800 мм проходит внутри технического коридора действующих коммуникаций. Справа по ходу нефти от нефтепровода расположены два кабеля связи ВК ПТУС, МН «АльметьевскКуйбышев-2» Ø820,слева МН «Ромашкино -Куйбышев» Ø530 мм, ВЛ -6кВ, МН «Калтасы-Куйбышев» Ø820. Рельеф всхолмлённый, отметки колеблются от 143,04 м до 189,20 м.

Участок работ 145,37 – 146,97 км расположен в Сергиевском районе в 18 км восточнее п.Суходол, в 14км юго-восточнее п.Серноводск, в 2 км южнее с.Стар. Якушкино. Магистральный нефтепровод «АльметьевскКуйбышев-1» Ø800 мм проходит внутри технического коридора действующих коммуникаций. Справа по ходу нефти от нефтепровода расположены МН «Ромашкино-Куйбышев МН» слева  Ø530 мм, «Альметьевск-Куйбышев-2» Ø820, МН «Калтасы -Куйбышев» Ø820, ВЛ -6кВ Рельеф всхолмлённый, отметки колеблются от 121,63 м в начале трассы до 96,56 м в русле пересыхающего ручья.

Участок работ 163,23 – 164,77 км расположен в Сергиевском районе в 14 км юго-восточнее п.Суходол, в 7 км юго-западнее с.Калиновка. Магистральный нефтепровод «Альметьевск-Куйбышев-1» Ø800 мм проходит внутри технического коридора действующих коммуникаций. Справа по ходу нефти от нефтепровода расположены; МН «Калтасы-Куйбышев» Ø820, ВЛ 6кВ, слева МН «Альметьевск-Куйбышев-2» Ø820, «Ромашкино -Куйбышев» Ø530 мм, три кабеля связи ВК ПТ УС. Рельеф всхолмлённый, отметки изменяются от 96,74м    до 135,31 м (рисунок 2.2).

Станция катодной защиты СКЗ-42 расположена на 167 км магистрального нефтепровода «Альметьевск-Куйбышев-1», в границах сельского поселения Воротнее,    северо-западнее пос . Елховка.

2.Характеристика территории для реконструкции СКЗ-42

2.1. Ведомость земельных участков в границах территории для реконструкции СКЗ-42

| № № п/ п | Кадастровый номер участка |  | Площадь кв.м |  |  |  |  |  |  | Правообла- датель участка и вид права |  | Предложения по оформлению прав |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах территории |  | необходи-мая для размещения объекта |  |  | Категория земель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | 63:31:1705001:154 |  | 13815 |  | 4456 |  | Земли с/х назначения |  |  | Cведения о регистрации прав отсутствуют |  | Договор субаренды с ООО "Национальная аграрная земельная компания" |  |  |
| 2 |  | 63:31:1705001:5 |  | 2799 |  | 1516 |  |  | Земли с/х назначения |  | Cведения о регистрации прав отсутствуют |  | Договор субаренды с ООО "Национальная аграрная земельная компания" |  |
| 3 | 63:31:0000000:575 |  | 4809 |  | 3504 |  | Земли с/х назначения |  |  | ОАО "Серновод- ское" |  | Договор аренды с ОАО "Серноводское" |  |  |

2.2. Сведения о коммуникациях, попадающих в зону реконструкции

| №№ П/П | Наименование коммуникаций | Основная характеристика | Принадлежность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Магистральный нефтепровод «Калтасы-Куйбышев» | Диаметр -820 мм | ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» |  |
| 2 | МН «Альметьевск-Куйбышев-2» | Диаметр -1020 мм | ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» |  |
| 3 | МН «Ромашкино-Куйбышев» | Диаметр -530 мм | ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» |  |
| 4 | Кабель связи | Глубина-1,0 м | ВК ПТУС ОАО «Связьтранснефть» |  |
| 5 | Кабель связи | Глубина-0,9 м | ВК ПТУС ОАО «Связьтранснефть» |  |
| 6 | Кабель связи | Глубина-0,9 м | ВК ПТУС ОАО «Связьтранснефть» |  |

3. Инженерно- технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

3.1 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте реконструкции и снижению их тяжести

3.1.1 Перечень особо опасных производств с указанием опасных веществ и их количества для каждого производства

К опасным производствам относятся участки нефтепровода, заключенные между линейными задвижками. В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» критерием отнесения проектируемого участка нефтепровода к категории опасных производственных объектов является, обращающееся в технологическом процессе взрывопожароопасное вещество – нефть. Категория и группа взрывоопасной смеси – IIА-Т3 по ГОСТ Р 51330.11-99. Физико-химические характеристики перекачиваемой нефти приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Характеристика обращающегося в технологическом процессе опасного вещества

| № п/п | Наименование параметра |  | Параметр |  |  | Источник информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
|  | Нефть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основной состав: |  |  |  |  | Лабораторные данные, задание на проектирование |  |  |
|  | вода, % |  | От 0,06 до 0,36 |  |  |  |  |  |
|  | концентрация хлористых солей, мг/дм3 |  | От 30 до 290 |  |  |  |  |  |
|  | массовая доля механических примесей, % |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
| 2 | Общие данные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давление насыщенных паров, кПа |  | до 66,6 |  |  |  |  |  |
|  | плотность, кг/м3 |  | от 888,1 до 890,6 |  |  |  |  |  |
|  | вязкость, сСт |  | от 41,9 до 47,5 |  |  |  |  |  |
|  | молекулярная масса, кг/кмоль |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Данные о токсической опасности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (аэрозоль) |  | 300 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
|  |  | ПДК метиэтилмеркаптанов в атмосферном воздухе, мг/м3 |  | 0,8 - 1,05 | «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С.Петербург, 2002г |  |  |  |
|  |  | ПДК в воде: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - санитарно-бытового водопользования, мг/л |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | - рыбохозяйственного водопользования, мг/л |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  | Летальная токзода, мг/л |  | 50 в течение 5-10 минут | ГН 2.1.5.1315-03 |  |  |  |
| 4 |  | Данные о взрывоопасности: |  |  | Лабораторные данные |  |  |  |
|  |  | температура вспышки, °С |  | менее минус 27 |  |  |  |  |
|  |  | температура самовоспламенения,°С |  | свыше плюс 250 |  |  |  |  |
| 5. |  | Коррозионное воздействие |  | Коррозия от содержащейся в нефти серы |  |  |  |  |
| 6. |  | Информация о воздействии на людей |  | Углеводороды, входящие в состав нефтяных паров (метан и его ближайшие гомологи), могут оказывать сравнительно слабое наркотическое действие. Значительно сильнее действуют пары менее летучих (жидких) составных частей нефти. Именно они определяют характер действия сырой нефти. Нефти с незначительным содержанием ароматических углеводородов, действуют, так же как и смеси метановых и нафтеновых углеводородов: их пары вызывают наркоз и судороги. Высокое содержание ароматических соединений может угрожать хроническими отравлениями с изменением состава крови и кроветворных органов. Сернистые соединения могут приводить к острым и хроническим отравлениям, главную роль при этом играет сероводород. Воздействие паров нефти на кожные покровы может приводить к раздражению, возникновению сухости, шелушению кожи, появлению трещин. Многие химические соединения, содержащиеся в нефти, могут оказывать канцерогенное действие. | Справочник «Вредные вещества в промышленности» Т.1, Химия, 1976 Справочник «Вредные вещества в промышленности» Т.1, Химия, 1976 |  |  |  |
| 7 |  | Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества |  | Освободить от стесняющей одежды, обеспечить покой, тепло. Крепкий сладкий чай, настойка валерианы или пустырника, ингаляция увлажненного кислорода, промывание глаз 2% раствором соды. При потере сознания — вдыхание нашатырного спирта. |  |  |  |  |

В данном разделе рассмотрены возможные аварийные ситуации на МН «Альметьевск-Куйбышев-1» Ду 800 мм в районе участков замены на 98,81-99,17 км, 101,37-103,16 км, 105,12-106,29 км, 110,77-112,77 км, 119,18-122,37 км, 145,37-146,97 км, 163,23-164,77 км.

Характеристики основного технологического оборудования на МН «Альметьевск-Куйбышев-1», в котором обращаются опасные вещества, представлены в таблице 3.2. Данные, о распределении опасных веществ по оборудованию, представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.2 Характеристики основного технологического оборудования

| № поз. по сх. | Наименование оборудование, материал | Кол-во, шт / м | Расположение | Назначение | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МН «Альметьевск-Куйбышев-1» |  |  |  |  |  |
| Проектируемое оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Участок замены МН ПК0 – ПК 3+5,4 (на 98,81-99,17 км) | 354,0 | подз. | транспортировка нефти | Диаметр: 820х11, Рраб = 5,096 МПа Qпр = 26,0 млн.т./год Qпр = 3480 м3/час |
|  | Участок замены МН ПК0 – ПК 18+62,9 (на 101,37-103,16 км) | 1862,9 |  |  |  |
|  | Участок замены МН ПК0 – ПК 13+73,9 (на 105,12-106,29 км) | 1373,9 |  |  |  |
|  | Участок замены МН ПК0 – ПК 19+23,2 до ЛЗ №809 (на 110,77-112,77 км) | 1923,2 |  |  |  |
|  | Участок замены МН ПК0 – ПК 33+4,8 (на 119,18-122,37 км) | 3348,0 |  |  |  |
|  | Участок замены МН ПК0 – ПК 16+61,7 (на 145,37-146,97 км) | 1661,7 |  |  |  |
|  | Участок замены МН ПК0 – ПК 15+70,6 (на 163,23-164,77 км) | 1570,6 |  |  |  |
| Существующее оборудование |  |  |  |  |  |
|  | участок МН от ЛЗ №807 (сущ., на 74 км) до точки подключения ПК0 на 98,81км | 24810,0 | подз. | транспортировка нефти | Диаметр: 820х11, Рраб = 5,096 МПа Qпр = 26,0 млн.т./год Qпр = 3480 м3/час |
|  | участок МН от точки подключения ПК 3+5,4 на 99,17 км – до точки подключения ПК0 на 101,37 км | 2200,0 |  |  |  |
|  | участок МН от точки подключения ПК 18+62,9 на 103,16 км – до точки подключения ПК0 на 105,12км | 1960,0 |  |  |  |
|  | участок МН от точки подключения ПК 13+73,9 на 106,29 км – до точки подключения ПК0 на 110,77км | 4480,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участок МН от ЛЗ №809А (сущ., на 113 км) до точки подключения ПК0 на 119,18 км | 5680,0 | подз. | транспортировка нефти | Диаметр: 820х11, Рраб = 5,096 МПа Qпр = 26,0 млн.т./год Qпр = 3480 м3/час |
|  | участок МН от точки подключения ПК 33+4,8 122,37 км – до ЛЗ №810 (сущ., на 133 км) | 11130,0 |  |  |  |
|  | участок МН от ЛЗ №810 (сущ., на 133 км) до точки подключения ПК0 на 145,37км | 11870,0 |  |  |  |
|  | участок МН от точки подключения ПК 16+61,7 на 146,97 км – до ЛЗ №811 (сущ., на 154 км) | 7830,0 |  |  |  |
|  | участок МН от ЛЗ №811А (сущ., на 160 км) до точки подключения ПК0 на 163,23км | 3230,0 |  |  |  |
|  | участок МН от точки подключения ПК 15+70,6 на 164,77 км – до ЛЗ №812 (сущ., на 173 км) | 8230,0 |  |  |  |

Таблица 3.3 Распределение опасных веществ по оборудованию

| Технологический блок, оборудование |  | Количество опасного вещества, т |  | Физические условия содержания опасного вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование оборудования, № по схеме, опасное вещество | Количество, ед, длина, м | в единице оборудования | в блоке | Агрегатное состояние | Давление, МПа | Температура, °С |
| МН «Альметьевск-Куйбышев-1» |  |  |  |  |  |  |
| участок МН от ЛЗ №807 (сущ., на 74 км) до ЛЗ №809 (сущ., на 112 км) | 38000,0 | 0,889 (в 1 м3) | 16887,3 | жидк | 5,096 | + 12,8…+ 35 |
| участок МН от ЛЗ №809А (сущ., на 113,5 км) до ЛЗ №810 (сущ., на 133,5 км) | 20000,0 |  | 8888,1 |  |  |  |
| участок МН от ЛЗ №810 (сущ., на 133,5 км) до ЛЗ №811 (сущ., на 155 км) | 21500,0 |  | 9554,7 |  |  |  |
| участок МН от ЛЗ №811А (сущ., на 160 км) до ЛЗ №812 (сущ., на 173 км) | 13000,0 |  | 5777,2 |  |  |  |
| Всего опасного вещества – нефти, т |  |  | 41107,3 |  |  |  |

3.1.2 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций

На объектах реконструкции не обращаются радиоактивные и химические опасные вещества, в связи с этим нет необходимости в установке стационарных приборов контроля радиационной и химической обстановки.

В соответствии с РД БТ 39-0147171-003-088 «Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных установках предприятий нефтяной и газовой промышленности» устройство системы контроля и обнаружения взрывоопасных концентраций в колодцах КИП не требуется и в проекте не предусмотрено.

Техническое обслуживание колодца проводится раз в год. При проведении технического обслуживания необходимо через открытое отверстие входной крышки с помощью газоанализатора проверить состояние воздушной среды в колодце. После открытия входной крышки колодца необходимо произвести тщательной проветривание отсека.

Данные о метеорологических параметрах предоставляются ближайшим ГИС по договору. Объектовая система получения данных о метеорологических параметрах отсутствует.

3.1.3 Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ

Для предупреждения развития аварий и локализацию аварийных выбросов нефти

- предусмотрена подземная прокладка нефтепровода.

- выполнено секционирование трубопроводов задвижками в целях уменьшения объемов выхода нефти из трубопровода.

На проектируемых участках установка линейных задвижек не предусматривается. Задвижки существующие.

Для своевременного обнаружения утечки нефти из нефтепровода взамен существующих предусматриваются устройства для отбора давления в колодцах КИПиА на участке 105,12 – 106,29 км и на участке 119,18 км – 122,37 км. Принятые проектные решения обеспечивают дистанционное измерение давления нефти в нефтепроводе и обработку, передачу сигналов в систему телемеханики и на пульт оператора НПС. Для обеспечения надежных условий эксплуатации и исключения повреждений линейной части МН устанавливается охранная зона в виде полосы земли, ограниченной линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны.

3.1.4 Решения по обеспечению взрыво-и пожаробезопасности

Проектом предусматривается только замена участков на действующем магистральном нефтепроводе «Альметьевск-Куйбышев 1» минимальные расстояния, учитывающие степень взрыво-и пожароопасности при аварийных ситуациях, определенные в зависимости от вида населения, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов существующие.

Проектом для обеспечения взрыво-пожаробезопасности предусматривается применение взрывозащищенного оборудования, которое по уровню взрывозащиты соответствует классу взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси.

В соответствии с РД 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов» для предотвращения возгораний на трассе проектируемого участка полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны нефтепровода содержится в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли).

Для защиты оборудования КТПН, СКЗ от грозовых перенапряжений на кронштейнах разъединителей предусматривается установка ОПН.

3.1.5 Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а также безаварийной остановки технологического процесса

Проектируемые средства автоматизации интегрируются в единую автоматизированную систему контроля и управления технологическим процессом (АСУ ТП) МН «Альметьевск-Куйбышев 1».

В проекте предусматривается оснащение средствами телемеханизации МН Альметьевск-Куйбышев-1, участок Альметьевск-Самара-1, Ду-800мм на участках 101,37-103,16 км, 105,12-106,29 км, 119,18-122,37 км.

Объектами телемеханизации являются:

На 102 км:

  - МН Ромашкино- Куйбышев; МН Калтасы-Куйбышев; МН Альметьевск-Куйбышев-2; МН Альметьевск-Куйбышев-1 (измерение защитного потенциала «труба-земля»);

  - линейный КРУ-АПС вдольтрассовой ЛЭП.

На 104 км:

  - МН Ромашкино- Куйбышев; МН Калтасы-Куйбышев; МН Альметьевск-Куйбышев-2; МН Альметьевск-Куйбышев-1 (измерение защитного потенциала «труба-земля»);

  - колодец КИП    на МН Альметьевск-Куйбышев-1.

На 122 км:

  - МН Ромашкино- Куйбышев; МН Калтасы-Куйбышев; МН Альметьевск-Куйбышев-2; МН Альметьевск-Куйбышев-1 (измерение защитного потенциала «труба-земля»)

  - линейный КРУ-АПС вдольтрассовой ЛЭП;

  - колодец КИП    на МН Альметьевск-Куйбышев-1.

Объемы телемеханизации представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Виды контрольно-измерительных приборов

| Наименование оборудование | Регулируемые параметры и их предельные значения | Названия, виды, типы контрольных приборов, датчиков сигнализации, отсечных и предохранительных устройств* | Результаты срабатывания систем с указанием быстродействия |
| --- | --- | --- | --- |
| МН | Защитный потенциал «труба-земля», (-4…0В) | Контрольно- измерительный пункт (КИП) | Дистанционное измерение |
|  | Давление нефти в нефтепроводе, (0...8,0 МПа) | Преобразователь давления Манометром класса точности не ниже 1,0 | Дистанционное измерение Местное измерение |
| Вдольтрассовая ЛЭП | Контроль положения и состояния линейного КРУ-АПС вдольтрассовой ЛЭП (готовность к телеуправлению, наличие напряжения вдольтрассовой ЛЭП, максимальная токовая защита сработала, защита от замыканий на землю сработала, включен, аварийно отключен, сигнализация несанкционированного доступа) | Шкаф КРУ-АПС | Сигнализация положения и состояния линейного КРУ-АПС вдольтрассовой ЛЭП. Передача сигнала по каналу линейной телемеханики в РДП, ТДП |
| Колодец КИП | Срабатывание датчика прохождения СОД (ОУ) ( МН Альметьевск-Куйбышев-1) | Сигнализатор прохождения СОД | Сигнализация. Передача сигнала по каналу линейной телемеханики в РДП, ТДП |
|  | Затопление колодца КИП ( МН Альметьевск-Куйбышев-1) | Сигнализатор уровня |  |
|  | Срабатывание охранной сигнализации (открыт колодец КИП) (МН Альметьевск- Куйбышев-1) | Датчик сигнализации открытия крышки |  |

Примечание: * - конкретные марки (названия) датчиков выбираются дополнительно.

Обработка и передача сигналов в систему телемеханики осуществляется с помощью    с помощью вновь проектируемых контроллеров телемеханики, устанавливаемых в существующих    блок - боксах ПКУ№10;11;14 с передачей информации в РДП, ТДП.

Схема телемеханизации представлена в Приложении Е.

В соответствии с ОР-13.01-60.30.00-КТН-006-1-02 «Организации    контроля за нормативными параметрами МН и    НПС в операторных НПС, диспетчерских пунктах РНУ (УМН) и ОАО МН» в ОАО «СЗМН» создана и существует система мониторинга (СМИС). Это системы обнаружения утечек (СОУ) и система диспетчерского контроля и управления (СДКУ), включающие в себя единое управление технологическим процессом транспортировки нефти, управление технологическими объектами из районных и территориальных диспетчерских пунктов Компании (ДДС), управление режимами работы оборудования.

Контроль технологического процесса, включая состояние технологического оборудования, осуществляется посредством автоматического измерения физических величин отдельных параметров технологического процесса и передачи их в виде сигналов в соответствующие местные, районные и территориальные диспетчерские пункты (ДДС), что соответствует требованиям ГОСТ 22.1.12-2005.

В рамках реконструкции участок нефтепровода предусматривается замена только линейной части трубопровода без установки нового оборудования, требующего подключения к существующей автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП) магистрального трубопровода, проектом не предусматривается внесение изменений в существующую систему АСУ ТПП.

Передача информации от оператора дежурной диспетчерской службы НПС в отдел по делам ГО и ЧС администрации Клявлинского, Исаклинского и Сергиевского районов происходит по средствам телефонной связи, что соответствует требованиям ГОСТ 22.1.12-2005.

3.1.6 Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии.

Пункты управления (операторная НПС «Елизаветинка», НПС «Калиновый Ключ) в зону действия поражающих факторов при возможных авариях на реконструируемых участках не попадают.

Для защиты от повреждения кабельные проводки сетей телемеханизации выполняются в траншее. При пересечении кабельными трассами инженерных коммуникаций кабели защищаются трубами асбестоцементными.

Ввод кабельных линий из траншеи    в блок-бокс ПКУ выполняется в коробе.

Внешние электрические проводки от измерительных преобразователей с аналоговым выходным сигналом, сигнализации прохождения СОД выполняются бронированным экранированным кабелем типа «витая пара».

Для цепей сигнализации и управления используется кабель контрольный бронированный.

3.1.7 Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро -, тепло -,    водоснабжения и систем связи.

В составе рабочего проекта не предусматривается электроснабжение неотключаемых объектов и технологического оборудования.

Разработка систем тепло -,    водоснабжения проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается организация каналов связи передачи данных линейной телемеханики (ЛТМ) между ПКУ N10 (102 км), ПКУ N11 (104 км), ПКУ N14 (122 км) и РДП НПС "Калейкино". Существующий цифровой канал связи организован на основе волоконно-оптической линии связи «Альметьевск-Самара».

Существующий ТЧ канал линейной телемеханики нефтепровода: «Альметьевск-Куйбышев-1» организован по КЛС Ромашкино-Калиновый Ключ и КЛС Альметьевск-Самара.

Для организации каналов передачи данных линейной телемеханики с интерфейсом Ethernet выполнено подключение к существующей системе STM1 (мультиплексоры Surpass 7050). Подключение к существующим мультиплексорам выполнено через проектируемые коммутаторы. С этой целью в ПКУ N10, N11 и N14 устанавливаются промышленные Ethernet коммутаторы второго уровня и подключаются к существующим транспортным мультиплексорам SDH (Surpass 7050) размещенных в блок-контейнерах связь (БКС) на км 102, км 104 и км 122 соответственно. Организация линии связи между БКС и ПКУ выполняется по существующим кабелям связи.

Для организации дополнительного резервного (ТЧ) канала ЛТМ в ПКУ N10 на 102 км, ПКУ N11 на 104 км и ПКУ N14 на 122 км проектируемое оборудование телемеханики подключается к КТЧ кабелем (витая пара) 4х2х0,52. Включение выполняется от кабельного междугороднего бокса через распределительную коробку. В распределительной коробке предусматривается комплексная защита оборудования.

Схема организации связи представлена в Приложении Ж.

3.1.8 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в ОАО «СЗМН» определен постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 и Отраслевым регламентом ОР-03.100.50-КТН-126-10 «Положение о формировании и использовании аварийного запаса оборудования и материалов в организациях системы «Транснефть».

Расчет необходимого аварийного запаса по направлениям деятельности выполняют отделы и службы ОАО СЗМН. Табель аварийного запаса пересматривается ежегодно с учетом изменения состава объектов, номенклатуры о количества эксплуатируемого оборудования.

Постоянный неснижаемый запас состоит из: труб для линейной части МН (в размере 0,01% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов, но не менее 2-х секций труб каждого диаметра с наибольшей толщиной); запорной арматуры (из расчета 1 ед. на каждый диаметр, типоразмер). Блоки релейной автоматики, элементы микропроцессорной автоматики    - каждого типа 5 % от эксплуатируемого в ОАО МН, но не менее 1 ед, кабельная продукция, каждой номенклатуры - наибольшая из длин каждой номенклатуры, применяемой на НПС.

Заменяемые участки входят в состав зоны обслуживания ЛЭС Ромашкинского РНУ, которые дислоцируются на территориях НПС «Елизаветинка», НПС «Калиновый Ключ».

3.1.9 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта

Площадки для размещения вантуза и колодца отбора давления имеют ограждение из металлических сетчатых панелей. Калитки оборудуются дополнительными навесными замками «Каскад-4». Основания ограждений, выполняющие функции противоподкопного устройства.

Колодцы для вантузов предусмотрены с герметичной крышкой, с установкой запорного устройства от несанкционированного доступа и оборудованы датчиком открытия крышки колодца с передачей информации в диспетчерский пункт.

Охрану объектов МН Ромашкинского РНУ осуществляет Служба безопасности (СБ) ОАО «СЗМН».

В период эксплуатации трасса магистрального нефтепровода патрулируется существующим персоналом ЛЭС в количестве 4 человек с целью осмотра состояния охранной зоны трубопровода и прилегающей к ней территории, выявления факторов, которые могут создавать угрозу безопасности и надежности эксплуатации нефтепровода. При этом периодичность осмотра трассы будет осуществляться:

  - воздушным патрулированием – не менее 2-5 раз в 7 дней,

  - наземным патрулированием на транспортных средствах – не менее 1 раза в 7 дней,

  - наземным патрулированием, выполняемым    обходчиками – ежедневно.

3.1.10 Описание и характеристики системы оповещения о ЧС

Информация о возникновении ЧС на конкретном участке линейной части может поступить:

  - от работников ЛЭС при наземном обследовании трассы МН;

  - от постороннего лица, при обнаружении выхода нефти;

  - от оператора НПС, диспетчера РДП по нарушению режима перекачки нефти (изменение технологических параметров: давления, нагрузки двигателя, производительности);

  - от товарных операторов всех ПСП и операторов НПС по разнице баланса откачки и приема нефти.

Независимо от поступления сигнала, вся информация об аварийной ситуации на объектах магистральных нефтепроводов поступает оператору НПС «Елизаветинка», НПС «Калиновый Ключ» или диспетчеру районного диспетчерского пункта Ромашкинского РНУ, которые действуют по разработанной системе оповещения. К проверке принимается вся информация о выходе нефти, независимо от источника поступления.

Для оповещения нештатных аварийно-спасательных формирований Ромашкинского РНУ,    руководства и выше стоящих организаций используются следующие виды связи:

  - телефонная связь по сети ОАО «Связьтранснефть»;

  - диспетчерская телефонная связь;

  - аварийно-резервная транкинговая радио связь по сети ОАО «Связьтранснефть»;

  - радиосвязь (БКГ и Моторола);

  - посыльные

Для оповещения населения, используются:

  - местная радиотрансляционная связь;

  - местные каналы телевидения;

  - звуковые сирены;

  - посыльные.

Схема оповещения при чрезвычайных ситуациях представлена на рисунке 3.3.