Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Сергиевский

№771 от «04» 06 2015г.

- Проект планировки и межевания территории по объекту: «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга – НУП6/8к – НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск»

- Оглавление

| Оглавление………………….……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 1.Проект планировки территории. Основная часть…………………………………….….... | 4 |
| 1.1. Исходно-разрешительная документация…………………………...…………………… | 4 |
| 1.2. Характеристика территории проектируемого объекта………………………………… | 5 |
| 1.3. Основные проектные решения…...………………………………………..……………… | 11 |
| 1.4 Сведения о категории, классе и проектной мощности линейного объекта………… | 12 |
| 1.5 Технико-экономическая характеристика объекта………………………………….……. | 12 |
| 1.6 Материально-техническое обеспечение строительства. Транспортная схема…… | 13 |
| 1.7 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара…….…………………………………………...… | 14 |
| 1.8 Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта………………………………………………….…………… | 14 |
| 1.9 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера…………………………………………………………………………………………… | 15 |
| 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка………………………………………………………………………………………………. | 17 |
| 2.1 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории…..… | 17 |
| 2.1.1 Административное положение…………………………………………………………… | 20 |
| 2.1.2 Климат………………………………………………………………...……………………… | 22 |
| 2.1.3. Рельеф………………………………..…………………………………………………….. | 23 |
| 2.1.4 Сведения о характеристике почв………………………………………………..………. | 24 |
| 2.2 Сведения о хозяйственном освоении и использовании территории, техногенные нагрузки, опыт местного строительства…………………………………………...………….. | 25 |
| 2.3 Инженерно-геологические условия……………………………………..……………….... | 25 |
| 2.4 Строительство ВОЛС………………………………………………………………………... | 26 |
| 2.5 Узел связи Сергиевского ЛПУМГ (с. Суходол)……………………………..…………... | 28 |
| 2.6 Характеристики планируемого развития территории проектирования………….…. | 28 |
| 3. Проект межевания территории………………………………………………………………. | 30 |
| 3.1. Исходно-разрешительная документация……………………………………………….. | 30 |
| 3.2. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства…...……………………………………………….……... | 31 |
| 3.3. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков……………………………………..……………….. | 31 |
| 3.4. Расчет полосы отвода земельных участков…………………………………………….. | 31 |
| 3.5 Перечень пересекаемых объектов………………………………………………………… | 33 |
| 3.6. Охранные зоны………………………………………………………………….……………. | 34 |
| 3.7. Водоохранные зоны………………………………………………………….…………….... | 35 |
| 3.8. Ведомость координат…………………………………………………………………..…… | 36 |
| Приложение………………………………………………………………………………………… | 43 |

- 1.Проект планировки территории. Основная часть.

- 1.1. Исходно-разрешительная документация

Проектная документация по объекту «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» разрабатывалась на основании заключенного договора между ДОАО «Газпроектинжиниринг» со стороны Заказчика и ООО «Инвестстрой» со стороны Исполнителя. Реквизиты сторон приведены ниже:

Заказчик: 394007 г. Воронеж, Ленинский проспект, 119, тел.: (473) 226-45-01, факс: (473) 226-36-04, ИНН 3661001457, КПП 366750001.

Исполнитель: 160012, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 119 а, ИНН 3525126062, р/с 40702810101150000000  ПАО Банк «ФК Открытие», Кор/счет № 30101810300000000985,  БИК 044525985 Тел./факс. (8172)75-06-06,  Е-mail: sekretar@investstroy-vologda.ru

Проектные решения по объекту «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» разработаны на основании  документов:

Задания на корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8.ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» №090010, утвержденное Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым 20.01.2006г;

Технических требований на корректировку проектной документации «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8 Сергиевск»;

Рабочего проекта «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга - НУП6/8к - НУП1/8», шифр №3251 ОАО Гипрогазцентр»);

Технических условий по результатам обследования объекта «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8.ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» (Линейная часть) от 18.07.2014;

Технических условий по результатам обследования объекта «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8.ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» (Станционная часть) от 18.07.2014;

Технических условий на пересечение и параллельное прохождение кабелем связи трубопроводов ЦЭРТ №1,2,3 ОАО «Самаранефтегаз»;

Технических условий от управления маркшейдерских работ (УМР) на проведение работ по объекту проектирования «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга – НУП6/8к – УП1/8. ВОЛС на участке СУАВРиМР Лопатино – КС-8-Сергиевск в Самарской области Волжском, Кинельском, Красноярском и Сергиевском районах»;

Технических  условий от ОАО «МН «Дружба» №03-01-25/20962 от 28.07.14 на пересечение и параллельное прохождение с существующими нефтепроводами МН «Самара-Лопатино» Ду1000 мм на 15 км, 21 км трассы, МН «Лопатино-КНПЗ» Ду500мм на 2км трассы;

Технических условий от Новокуйбышевской нефтехимической компании от 23.07.14 №02-13/2294;

Технических условий от ЗАО «Отрадненский ГПЗ» от 29.07.2014 №8/1094;

Правоустанавливающих документов .

При проектировании были использованы:

Исходные данные ООО «Газпром трансгаз Самара»;

Материалы сбора исходных данных, изысканий и согласований, выполненных ДОАО «Газпроектинжиниринг»;

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям представленный в томе 10517.РП.0-ТГИ1;

Отчет по инженерно-геологичечским изысканиям представленный в томе 10517.РП.0-ИГИ1;

СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»;

СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»;

CТО Газпром 11-001-2011 «Технологическая связь. Термины и определения»;

Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ №1 от 09.01.2008г. «Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации»;

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004г. №895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или организации использования любых сетей связи во время природного и техногенного характера»;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

BCH-600-IV-87 «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и электропитающих устройств»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 6,7;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12г.

СТО 2-6.2-149-2007 «Категорийность электроприемников промышленных объектов ОАО «Газпром».

## 1.2. Характеристика территории проектируемого объекта

Сергиевский район расположен на северо-востоке Самарской области и граничит на севере с Челно-Вершинским и Шенталинским районами, на востоке с Исаклинским, на юго-востоке с Похвистневским, на юге - с Кинель-Черкасским, на юго-западе  с Красноярским, на западе с Елховским и Кошкинским районами. Граница проходит по равнинной местности, что облегчает налаживание экономических связей с соседями.

Административный центр района - с. Сергиевск, расположенный в 126 километрах от областного центра города Самары, связан с ним железной дорогой Кротовка-Серные Воды - 2 (конечная станция Серные Воды - 2 в трех километрах от райцентра) и асфальтированной дорогой республиканского значения Самара-Уфа-Челябинск, проходящей по территории района с юго-запада на северо-восток, в 7 километрах от с. Сергиевск. Небольшой участок железной дороги -ветка железнодорожной магистрали Москва-Самара-Челябинск, участвует в настоящее время в перевозках грузов.

Железнодорожная коммуникация, тупикового типа, проходящая по территории Сергиевского района обслуживает грузовые перевозки и в настоящее время не участвует в перевозке пассажиров. Участок Серные Воды 2 - Кротовка является объездной веткой, протяженностью 86 км, с количеством путей -1, с видом тяги - не электрифицированная. Грузооборот станции Серные Воды 1 составляет 210 тыс. тонн и Серные Воды 2 составляет 115 тыс. тонн.

Связи на федеральном уровне в Сергиевском районе осуществляются по автодороге Москва-Уфа (М-5), входящей в систему автодорог федерального значения и являющейся составляющей транспортного коридора Е-30 «Урал».

34 из 69 населенных пунктов Сергиевского района связаны с автодорогой федерального уровня Москва-Уфа (М-5) посредством местных автодорог с твердым покрытием. Общее количество населения, проживающего в 34 населенных пунктах района, составляет 93,4% от общего количества населения.

Помимо основных транспортных путей на территории района развита сеть дорог местного значения, соединяющих основные центры хозяйств с селом Сергиевск и сеть дорог, обеспечивающих межрайонные связи.

Концепция структуры сети автодорог на территории Самарской области предполагает подразделение их на три типа связей:

·        федерального и территориального значения, обеспечивающие внешние связи области и транзитные связи;

·        областного значения, связывающие административные районы области с ее центром;

·        местного значения, обеспечивающие связи населенных пунктов между собой и с центром административного района.

Соответственно, основные направления развития сети автодорог общего пользования в Сергиевском районе рассматриваются по двум позициям:

·        обеспеченность автодорогами для осуществления связей на федеральном и областном уровне;

·        обеспеченность автодорогами для осуществления местных связей.

По территории Сергиевского района проложена ветка нефтепровода Альметьевск - Самара, три нити газопровода, линия связи областного значения: кабель «Самараэлектросети», ТУСМ -4, кабель «Самаратрансгаз», Самарский МЭТУС.

На территории района нет судоходных рек регионального или областного значения. Наиболее крупная река Сок - приток Волги, является рекой местного значения.

Непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствует, оно осуществимо при использовании, как промежуточного, автотранспорта.

На территории Сергиевского района крупные промышленные предприятия сосредоточены в с. Сергиевск, п. Сургут и п.г.г. Суходол (НГДУ «Сергиевскнефть», ОАО «Самараинвестнефть», ОАО «Сургутский комбикормовый завод», ОАО «Серноводский мясокомбинат», ОАО «Маслосыркомбинат Сергиевский», ОАО «Сергиевский ремонтно-механический завод», МУП «Сергиевское полиграфическое предприятие»).

Район богат строительными материалами. Почти повсеместно залегают огромные запасы строительного камня, есть известняки, доломиты, гипс, мел, песок, глина.

В районе есть запасы поваренной соли, серы.

В недрах района имеется нефть, что является важнейшим фактором развития экономики Сергиевского района и Самарской области в целом. Разведаны крупные нефтяные месторождения: Якушкинское, Радаевское, Боровское, Шунгутское, Серноводское.

На территории Сергиевского района имеются очень своеобразные минеральные водоемы. Вода их, поступающая из нижнеказанских отложений, отличается высокой минерализацией и жесткостью, а также значительным содержанием сероводорода. Вода и грязь донных отложений местных минерализованных водоемов используется для лечения заболеваний суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также кожных, гинекологических, урологических и других болезней на курорте «Сергиевские Минеральные Воды», официальное открытие которого состоялось в 1832 году.

Ряд минеральных водоемов за их уникальность выделены как памятники природы. Из них наибольший научный и практический интерес представляют: озера Серное и Голубое, р. Молочка, Михайловский сероводородный источник.

Сергиевский район имеет высокий потенциал развития, учитывая:

·        наличие развитой транспортной инфраструктуры;

·        наличие курорта «Сергиевские минеральные воды»;

·        наличие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

1.     Специфика природной зоны Сергиевского района.

-  Территория Сергиевского района находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата -умеренно континентальный. Характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5ОС. Наиболее холодный месяц январь, реже февраль. Минимальная отмеченная температура -48ОС. Средняя температура воздуха в январе на севере района -15,2ОС, на юге - 4,6ОС. Переход среднесуточной температуры выше +10ОС наступает в первых числах мая. Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль. Максимальная температура в июле достигает +40ОС. Средняя температура июля на севере района +20,3ОС, на юге +21,6ОС. Понижение температуры начинается со второй половины августа, а уже в середине сентября наблюдаются первые заморозки. Осенний сезон превышает весенний на 13-16 дней. Продолжительность периода с температурой выше +10ОС 145 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 185 дней.

Заморозки в воздухе заканчиваются в основном в третьей декаде мая, но в некоторые годы, особенно в пониженных местах, они возможны в первой декаде июня.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая - 152 см, наименьшая - 69 см.

По количеству выпадающих осадков Сергиевский район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет на юге района 370 мм/год и 480 мм/год - на севере. В теплый период осадков выпадает больше, чем в холодный. За теплый период года (апрель-сентябрь) осадки составляют 270 мм, за холодный период - 120 мм.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Сильные ветра способствуют развитию ветровой эрозии, особенно на остаточно-карбонатных почвах в засушливое время года.

Число дней с суховеями за теплый период составляет 15,8, в том числе интенсивных - 3,0 и очень интенсивных - 0,6.

Таблица 2.2.1 – Климатические параметры холодного периода

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 / 0,92 | °С | -39/-36 |
| 2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 / 0,92 | °С | -36/-30 |
| 3 Температура воздуха с обеспеченностью 0,94 | °С | -18 |
| 4 Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -43 |
| 5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 6,7 |
| 6 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | сут. °С | 149 -8,5 |
| 7 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | сут. °С | 203 -5,2 |
| 8 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | сут. °С | 217 -4,3 |
| 9 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 84 |
| 10 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | % | 78 |
| 11 Количество осадков за ноябрь – март | мм | 176 |
| 12 Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль | - | ЮВ |
| 13 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 5,4 |
| 14 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | м/с | 4 |

Таблица 2.2.1 – Климатические параметры теплого периода

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 Барометрическое давление | гПа | 995 |
| 2 Температура воздуха с обеспеченностью 0,95 | °С | 24,6 |
| 3 Температура воздуха с обеспеченностью 0,98 | °С | 30,0 |
| 4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 25,9 |
| 5 Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 39 |
| 6 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | °С | 12,8 |
| 7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 63 |
| 8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 49 |
| 9 Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 307 |
| 10 Суточный максимум осадков | мм | 72 |
| 11 Преобладающее направление ветра за июнь – август | - | З |
| 12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 3,2 |

Территория Сергиевского района находится в пределах Восточно-европейской равнины и представляет собой приподнятую широко-волнистую равнину, которая состоит из возвышенностей с высотами 200-250 м и низменностей, по которым текут реки. Возвышенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, простирающихся иногда несколько километров.

Район входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья, для которой характерно: пересечение возвышенностей глубоко врезающимися речными долинами, высоко поднимающиеся водораздельные поверхности на 100-150 м над долинами рек. Реки, протекающие в широтном направлении, имеют четкую асимметрию склонов, вследствие чего южные и отчасти западные склоны к долинам рек и оврагов круче и короче склонов противоположных экспозиций.

Территория Сергиевского района расположена на междуречье рек Сок-Кондурча и Сок-Большой Кинель в северо-восточной части области. Поверхность территории постепенно понижается от востока к западу, в этом направлении текут и реки.

В формировании современного рельефа района существенную роль играет коренные пермские породы.

В северо-западной части района по правому берегу р. Сок расположены живописные возвышения, поросшие лесом, которые называют Сокскими горами или ярами, хотя это просто холмы, так как их высоты не более 200-250 м. Микрорельеф выражен очень разнообразными элементами рельефа в виде небольших хребтов, отрогов с каменисто-щебнистыми откосами, куполообразными возвышенностями, небольшими перевалами и разнообразными повышениями и понижениями. Картину изрезанности дополняют овраги, балки, встречаемые в большом количестве, иногда имеющие значительные глубины с обрывающимися склонами.

Кроме того, часто встречаются беспорядочно разбросанные по склонам и спускам, приуроченные к вершинам оврагов, не имеющие выходов, воронкообразные провалы правильной формы, а также пещеры, возникшие в результате карстовых процессов при выщелачивании растворимых горных пород-известняков, доломитов, гипсов.

Для всей территории Сергиевского района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи.

Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Серноводской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в Сергиевском районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 метров и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 метров абсолютной высоты и развит он в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 метров, глубина от 1,5 до 15-20 метров. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить: озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м. в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 метра. Карст в районе курорта и Серноводска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Яркой иллюстрацией проявления карста является уникальный природный объект района - Серноводская пещера, которая находится в 1 км от п. Серноводск в верховье Извесошного оврага, на западном склоне Серноводской возвышенности с многочисленными карстовыми воронками. Главный  вход простирается на северо-восток почти на 70 м, пересекается трещинами и ходами разной величины, есть несколько расширений - залов заваленных глыбами доломита и гипса. Исследователи предполагают, что на глубине около 70 м находится «подвальный» этаж пещеры.

Еще одной особенностью рельефа Сергиевского района является наличие геологических останцев, в том числе выделенных как памятники природы.

В геоморфологическом отношении территория Сергиевского района относится к провинции Высокого Заволжья с долинами второстепенных рек и делится рекой Сок на левобережье, или водораздел рек Сок-Большой Кинель и правобережье - водораздел рек Сок-Кондурча. В свою очередь левобережная часть реки Сок речками Сургут и Шунгут расчленяются на более мелкие водоразделы.

Наибольшим распространением в районе пользуются породы поздней Перми, залегающие на размытой поверхности раннепермских отложений. Четвертичные отложения приурочены в основном к речным долинам.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослои и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел ре и ручьев; делювием склонов; пролювием балок и оврагов; озерными и болотными образованиями.

Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большое количество щебня и гальки.

Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна.

2.     Доступность района. Местоположение центра района и доступность до него из поселений района.

Удобство/неудобство местоположения Сергиевского района и его центра.

Сергиевский район в современных границах с центром в селе Сергиевск образовался в 1928 году. Расстояние до областного центра г. Самара - 135 км, до ближайшей железнодорожной станции Серные Воды 2 - 5 км.

Сергиевский район является центральным среди северных районов области, что делает его удобным для совместных мероприятий в различных отраслях народного хозяйства.

Большим плюсом для района является его соседство с восемью районами Самарской области - почти всеми северными и северо-восточными, что позволяет налаживать с ними промышленные, сельскохозяйственные, культурные связи, осуществлять торговлю, обмен продукцией и прочее.

Благоприятным для района является то, что через него проходит ряд важнейших транзитных транспортных путей областного и регионального значения.

По автодороге Москва-Уфа (М-5) осуществляются связи населенных пунктов Сергиевского района и его административного центра, села Сергиевск, с центром Самарской области, городом Самара. В целом интенсивность движения автотранспорта на участке автодороги Самара-Сергиевск высокая. Интенсивность сообщения Сергиевского района с городом Самара общественным транспортом, автобусом, одна из самых высоких по Самарской области.

Варианты перспективных направлений автодорог областного уровня на территории Сергиевского района включает в себя автодороги Суходол Кинель-Черкассы и Суходол автодорога Самара-Ульяновск (Р-178). Эти направления пересекают территорию Сергиевского района в направлении с северо-запада на юго-восток. На направлении автодороги Сергиевск - Челно-Вершины по территории Сергиевского района осуществляются транзитные связи автотранспортом областного значения Самара - Челно-Вершины.

Неудобным в расположении района является его удаленность от областного центра и р. Волги - основной судоходной артерии области, что приносит ряд экономических трудностей.

Спецификой формы расселения Сергиевского района являются, сложившееся, в силу объективных причин, близкое взаиморасположение самых крупных по количеству населения населенных пунктов поселка городского типа Суходол, села Сергиевск и поселков Серноводск, Светлодольск и Сургут. Количество населения проживающего в этих населенных пунктах составляет 66,4% от общего числа населения района.

Внутрирайонные взаимосвязи населенных мест Сергиевского района с его центром, село Сергиевск, осуществляются по радиальным направлениям автодорог районного и межрайонного значения, основными из которых являются направления на населенные пункты Мордовская Селитьба, Кутузовский, Кандабулак, Захаркино и Воротнее. Несмотря на то, что территорию Сергиевского района пересекает река Сок (севернее и параллельно автодороге Москва- Уфа) взаимосвязь право- и левобережных территорий реки Сок обеспечена в достаточной мере (имеется более 6 мостовых переходов).

В пределах 15-ти минутной доступности автотранспортом от села Сергиевск, центра административного района, расположены 1 поселок городского типа, 4 центра волости и 10 населенных пунктов. Общая численность населения в ареале 15-ти минутной транспортной доступности от центра административного района, села Сергиевск, составляет 68,1% от общего числа населения района.

В пределах 30-ти минутной доступности автотранспортом от села Сергиевск расположены 1 поселок городского типа, 14 центров волости и 34 населенных пункта. Общая численность населения в ареале 30-ти минутной транспортной доступности от центра административного района, села Сергиевск, составляет 91,5% от общего числа населения района.

Высокая интенсивность межселенных связей на территории Сергиевского района наблюдается в районе местоположения села Сергиевск, поселка городского типа Суходол и поселков Сургут, Светлодольск и Серноводск. На остальной территории района наблюдается сравнительно низкая интенсивность межселенных связей по автодорогам с твердым покрытием. Это связано с тем, что, несмотря на большое количество дорог в Сергиевском районе, многие из них не имеют твердого покрытия.

3.     Величина Сергиевского района, его территориальная целостность и компактность.

Общая площадь земель Сергиевского района - 275571 га.

Целевое использование земель Сергиевского района следующее:

·        земли сельскохозяйственного назначения составляют 84%(229035 га);

·        земли лесного фонда - 11% (31637 га);

·        земли поселений - 4% (10826 га);

·        остальные земли, используемые для размещения поселений, объектов промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания, земли водного фонда и др., занимают 1% (4074 га).

Сельскохозяйственные угодья в Сергиевском районе состоят из пашни  -72%, природных кормовых угодий  -27% и многолетних насаждений  - 1%.

Плотность распределения населенных пунктов на территории Сергиевского района характеризуется сильной неравномерностью. Наибольшие значения плотности наблюдается в районе поселка городского типа Суходол, в пойме реки Сок, в северной части территории района вдоль автодороги Сергиевск-Челно-Вершины и в южной части территории района, в районе села Воротнее.

Распределение населения на территории района характеризуется наличием плотности в районе местоположения поселений Сергиевск, Суходол, Сургут, Светлодольск и Серноводск. На остальных территориях района наблюдается традиционное для сельской местности рассредоточенное распределение сельского населения.

Высокая плотность сети автодорог с твердым покрытием на территории Сергиевского района наблюдается в районе местоположения села Сергиевск, поселка городского типа Суходол и поселков Сургут и Серноводск.

Высокая обеспеченность межселенных связей на территории Сергиевского района наблюдается в районе местоположения села Сергиевск, поселка городского типа Суходол и поселков Сургут, Светлодольск и Серноводск. На остальной территории района наблюдается сравнительно низкая обеспеченность межселенных связей по автодорогам с твердым покрытием. Это связано с тем, что, несмотря на большое количество дорог в Сергиевском районе, многие из них не имеют твердого покрытия.

Средняя по району степень урбанизированности выявлена:

·        вдоль северной границы территории Сергиевского района в районе населенных пунктов Кутузовский, Красный Городок, Красная Лопата, Липовка, Старая Дмитриевка, Красносельское и Ровный;

·        южнее автодороги Москва-Уфа (М-5) в районе населенных пунктов Алимовка, Верхняя Орлянка, Воротнее;

·        на юго-восточной границе территории Сергиевского района в районе населенных пунктов Захаркино, Сидоровка и Нижняя Козловка.

Остальные территории Сергиевского района имеют низкую по району степень урбанизированности.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

На территории Сергиевского района выявлена компактная территория (в районе поселка городского типа Суходол) с высокой степенью урбанизированности, на которой сосредоточены основная часть населения и промышленности. Остальная территория района, за небольшим исключением, имеет низкую степень урбанизированности и относится к типичным сельскохозяйственным территориям.

## 1.3. Основные проектные решения

Проектной документацией предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля на 24 ОВ магистральной ВОЛС на участке УС СУАВР и МР – УС Сергиевского ЛПУМГ.

Способы прокладки кабеля приняты, исходя из рельефа местности, наличия на трассе естественных и искусственных препятствий, а также категории грунтов.

Проектом предусматриваются железобетонные столбики для фиксации трассы на поворотах, в местах расположения муфт, концов труб, проложенных под автодорогами, железной дорогой, магистральными трубопроводами и водными преградами, а так же на прямолинейных участках трассы через каждые 250-300 м. На пахотных землях для фиксации трассы и в местах установки муфт предусматривается установка электронных маркеров шарового типа на глубине недоступной сельскохозяйственной технике.

Прокладка кабеля предусматривается в основном кабелеукладчиком, при этом траншея не разрабатывается, грунт раздвигается и уплотняется специальным ножом, установленным на кабелеукладчике, и в образовавшуюся щель прокладывается кабель. Данная технология прокладки кабеля не нарушает структуру почвы, и земли  не  утрачивают свою хозяйственную первоначальную ценность.

Разработка траншеи под прокладку кабеля в стесненных условиях выполняется экскаватором и вручную, а на пересечениях с инженерными коммуникациями - только вручную.

При пересечении проектируемой ВОЛС с инженерными коммуникациями (кабели связи, силовые кабели, газопровод, водопровод, канализация, закрытые осушительные сети) рытье траншей в охранных зонах разрабатывается вручную в присутствии представителей эксплуатирующих организаций, при этом земляные работы производятся без применения механизмов и ударных инструментов. При рытье траншей вблизи существующих подземных коммуникаций предварительное шурфование является обязательным.

При пересечении газопроводов (ср. д., н.д.) проектируемый кабель прокладывается на глубине не менее 0,5 м от нижней образующей трубы в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм.

При пересечении кабелей связи и силовых кабелей проектируемый кабель прокладывается на глубине не менее 0,4 м ниже существующих коммуникаций в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм.

При пересечении закрытых осушительных сетей проектируемый кабель прокладывается на глубине не менее 0,6 м от нижней образующей трубы в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм.

При пересечении водопровода и канализации проектируемый кабель прокладывается выше коммуникаций на расстоянии не менее 0,5 м от верхней образующей трубы в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм.

На пересечениях с коридором коммуникаций (газопроводами, нефтепроводами, продуктопроводами, и пр.), выполняемых методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), предусмотрена прокладка двух полиэтиленовых труб диаметром 63мм, в одной из которых прокладывается кабель, а вторая является резервной.

На подходе к УС СУАВР и МР с. Лопатино проектируемый ВОК прокладывается в существующей кабельной канализации. Ввод ВОК в УС СУАВР и МР осуществляется через существующий кабельный ввод с дальнейшей прокладкой по существующим металлоконструкциям до проектируемого оптического кросса. Технологический запас кабеля для монтажа оптического кросса предусматривается на стене в помещении ЛАЗ.

Прокладку проектируемого ВОК по территории ГРС-16 предусматривается по существующей кабельной эстакаде до помещения связи. Далее проектируемая ВОЛС прокладывается по существующему желобу на фасаде здания с дальнейшей прокладкой кабеля через существующий кабельный ввод под пол здания. Затем проектируемая ВОЛС прокладывается под полом до проектируемого оптического кросса. Технологический запас кабеля предусматривается на стене в помещении связи.

Ввод проектируемого ВОК в необслуживаемый усилительный пункт (НУП) осуществляется в существующее отверстие в цистерне помещения НУП. Технологический запас кабеля предусматривается на стене в помещении НУП.

По территории КС-8 Сергиевск проектируемый ВОК прокладывается в существующей кабельной канализации.

Линейный ввод в здание осуществляется в существующем блоке. Далее трасса ВОЛС прокладывается по существующим металлоконструкциям до проектируемого оптического кросса. Технологический запас кабеля предусматривается на стене в помещении ЛАЗ.

## 1.4 Сведения о категории, классе и проектной мощности линейного объекта

Проектируемая магистральная ВОЛС с системой передачи СЦИ предусмотрена для реконструкции технологических сетей связи на основе современных волоконно-оптических цифровых систем передачи, организации системы передачи данных уровня STM-4.

Линейные тракты проектируемых систем передачи на магистральном направлении организованы по схеме резервирования 1+1.

Предусмотрено переключение существующих каналов связи, в соответствии со списком, выданным и утвержденным ООО «Газпром трансгаз Самара», на проектируемую технологическую сеть.

Емкость магистрального участка ВОЛС составляет 24 оптических волокна.

Протяженность трассы проектируемой ВОЛС в грунте составляет 134.7 км.

Протяженность проектируемого кабеля марки ЗПС  составляет 141 км.

Потребное количество проектируемого кабеля определено с учетом 2% технологического запаса на укладку кабеля в грунт с учетом рельефа местности и с учетом 15 м кабеля от каждого конца строительной длины для монтажа муфт.

## 1.5 Технико-экономическая характеристика объекта

Район строительства ВОК  расположен в административных границах территории Самарской области в административных границах Волжского, Кинельского, Красноярского, Сергиевского районов и м.о. г. Кинель. Проектируемый волоконно-оптический кабель связи одномодовый на 24 оптических волокна предназначен для прокладки в грунт 1-3 групп, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам,  в коллекторах и туннелях. Кабель модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента, в виде стеклопластикового стержня и трех оп-тических модулей и кардели вокруг него. Два оптических модуля по 10 оптических волокон G.652В – «Фуджикура», один оптический модуль с 4 оптическими волокнами G.655C – «Фуджикура», в полиэтиленовой оболочке, вокруг которого расположены модульные трубки с оптическими волокнами, с гидрофобным заполнителем, бронированный стальными оцинкованными проволоками и наружной оболочкой из полиэтилена высокой плотности.

Общая продолжительность строительства  в соответствии с п. 8 задания на проектирование составляет 6,6 месяцев, в том числе подготовительный период 2 месяца.

Уровень механизации при выполнении земляных работ составляет 98%.

Земельные участки, испрашиваемые для строительства объекта, расположены в Волжского, Кинельского, Красноярского, Сергиевского районов и м.о. г. Кинель.

Трасса строительства проходит в основном по землям сельскохозяйственного назначения.

Протяженность трассы проектируемой  ВОЛС в грунте с учетом захода на ГРС-16 и НУП 4/8к составляет 134,7 км. Протяженность проектируемого кабеля с учетом технологического запаса и запаса на монтаж муфт – 141 км.

Прокладка кабелей в грунте – 140,41км;

Прокладка кабеля в кабельной канализации - 0,257 км;

Прокладка кабеля в ПВХ трубке Д-32 мм по металлоконструкциям - 0,338 км;

Для проведения строительных работ вне населенных пунктов в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» необходим земельный участок в виде полосы земли шириной 6 метров, а  в м.о. г. Кинель – 4 метра.

Ориентировочная площадь земельного участка, необходимого в аренду на период строительства (9 месяцев) для размещения объекта, составляет 80,8 га.

Объем основных строительных и монтажных работ приведен в ведомости объемов работ (ВОР) в томе 5, инвентарный № 144583  (разделе 10517.РП.0-ПОС).

## 1.6 Материально-техническое обеспечение строительства. Транспортная схема

При разработке маршрутов доставки строительных грузов использованы существующие автомобильные дороги. Принятые решения по выбору источников получения оборудования, материалов, деталей и конструкций обоснованы наличием скидок и наиболее выгодных условий при сотрудничестве с постоянными поставщиками.

Расстояния доставки рабочих для ежедневной доставки рабочих на площадки производства работ указаны в таблице 5.3 и в графической части проекта.

Расстояния доставки грузов на площадки производства работ и расстояния вывозки строительного мусора и бытовых отходов указаны в таблице 5.4 и в графической части проекта.

Район производства работ характеризуется развитой системой автомобильных дорог.

Проектной документацией запроектирован монтаж оборудования электроснабжения и не предусматривается перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов и строительной техники. Предусматриваемые проектной документацией объемы перевозок оборудования и материалов незначительны и не приведут к разрушению существующего дорожного покрытия.

В связи с вышеуказанным, разделом ПОС не предусматривается:

согласования с владельцами автодорог на перевозку грузов;

составление ведомости автодорог используемых в транспортной схеме с указанием категории дорог, допустимой нагрузки на ось, принадлежности, протяженности и и конструкции дорожной одежды;

затрат на восстановление дорожного полотна;

сбор информации о фактическом состоянии дорог и мостов, используемых в транспортной схеме, и расчет затрат по их усилению ввиду отсутствия необходимости проведения данных работ.

Въезд автотранспорта на асфальтированные автодороги допускается только с чистыми колесами.

## 1.7 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Безопасность подразделений пожарной охраны при тушении возможного пожара и проведении работ по спасанию людей обеспечиваются инженерно-техническими и организационными мероприятиями.

Личный состав пожарных частей обеспечен согласно нормам табельной оснащенности средствами индивидуальной защиты:

- органов дыхания и зрения пожарных, соответствующих требованиям ст. 119 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

- специальной защитной одеждой пожарных, соответствующих требованиям ст. 120 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

- средствами защиты рук, ног и головы, соответствующих требованиям ст. 121 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

Существующие проезды, подъезды и тротуары обеспечивают возможность подъезда и расстановки пожарных автомобилей у существующих зданий, доступ пожарных во все помещения здания.

Противодымная защита путей следования личного состава подразделений пожарной охраны внутри существующих зданий обеспечивается объемно-планировочными и конструктивными решениями.

Боевые действия по тушению пожаров должны осуществляться в порядке, определенном нормативными документами МЧС России и выполняться в соответствии с установленными требованиями правил охраны труда.

Непосредственное руководство тушением пожара должно производиться руководителем тушения пожара (РТП), осуществляющим управление личным составом, участвующим в выполнении боевых действий по тушению пожара.

При проведении работ необходимо: организовать взаимодействие с администрацией объекта,  организовать связь для управления силами тушения, выяснить места нахождения людей, выбрать способы их спасания, принять меры к предотвращению паники; определить размеры пожара и вероятные направления распространения; установить возможность использования имеющихся систем тушения пожара; определить необходимое количество сил и средств, для спасания людей, ликвидации горения.

Позиции ствольщиков должны выбираться с учетом безопасных значений теплового потока.

Для индивидуальной защиты личного состава подразделений пожарной охраны от теплового и механических воздействий должны использоваться теплоотражательные костюмы, боевая одежда и снаряжение.

Работы по тушению пожара в непригодной для дыхания среде следует проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Подача огнетушащих средств на ликвидацию горения в электроустановках допускается только после снятия напряжения и выдачи в установленном порядке допуска на право тушения пожара от уполномоченного на это лица. Пожарные автомобили и стволы при этом должны быть заземлены.

## 1.8 Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта.

Строительно - монтажные работы и эксплуатация проектируемой ВОЛС должна осуществляться с обязательным соблюдением действующих норм и правил пожарной безопасности:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.;

- «Правила устройства электроустановок», Москва, «Энергия», 2002 г., 7 издание;

-  СТО Газпром 11-019-2011 «Магистральные внутризоновые и местные волоконно-оптические линии связи. Общие технические требования».

Проектируемые кабельные сооружения в процессе строительства, монтажа и эксплуатации не создают вредных электромагнитных или иных излучений, не являются источниками каких-либо частотных колебаний, не оказывают отрицательного воздействия на человека и окружающую среду. Материалы защитных оболочек кабелей не выделяют вредных химических и биологических веществ.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается применением кабельной продукции с оболочкой, не поддерживающей горение. Волоконно-оптической кабель (ВОК) по своей конструкции, техническим характеристикам и условиям работы не является источником повышенной опасности и соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012.

Ввод проектируемого ВОК в здания осуществляется через существующий кабельные вводы с дальнейшей прокладкой по существующим металлоконструкциям до проектируемого оптического кросса. В местах прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.

Оптические кроссы на которых «расшивается» ВОК заземляются.

В местах стыка строительных длин оптического кабеля предусматривается монтаж оптических муфт типа МТОК.

Монтаж муфты выполняется в соответствии с "Инструкцией по монтажу тупиковой муфты МТОК-96Т1-01-IV на оптических кабелях связи.

Производство земельных работ в охранных зонах кабельных линий связи необходимо проводить в соответствии с требованиями «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578, кроме того, необходимо соблюдать порядок и требования, указанные в технических условиях владельцев коммуникаций.

До начало земляных работ строительная организация должна вызвать на трассу представителей организаций, имеющих коммуникации в зоне производства работ, с целью уточнения их места прохождения и глубины залегания. Точное расположение коммуникаций в местах сближения и пересечений должно быть установлено строительной организацией в присутствии представителей эксплуатации трассовыми приборами и шурфованием. Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах действующих сетей ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В случае обнаружения коммуникаций, не указанных в проекте, или обозначающих их знаков, земляные работы должны быть приостановлены, а на место работ необходимо вызвать представителей организаций, эксплуатирующих обнаруженные сети.

На месте производства работ должны быть первичные средства пожаротушения в необходимом количестве.

В процессе эксплуатации ВОЛС персонал бригады должен быть обеспечен устойчивой двухсторонней связью с диспетчером эксплуатирующей организации.

При производстве работ должны соблюдаться меры безопасности:

- в места производства работ не допускаются лица не участвующие в работах;

- работы производятся в дневное время;

- при выполнении работ повышенной опасности руководствоваться требованиями инструкций по безопасному ведению этих работ;

- работы по наряду-допуску проводить в присутствии ответственных лиц за безопасное производство работ;

- к работе с устройствами сварки, монтажа и замеров характеристик оптического волокна допускаются только работники, прошедшие специальный курс обучения, сдавшие экзамены и имеющие соответствующие сертификаты (удостоверения).

Работа в охранной зоне ВЛ выполнять с соблюдением положений, изложенных в главах 7, 8, 9 «Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи» ПОТ РО-45-009-2003,  в строгом соответствии с условиями согласования, после получения письменного разрешения на производство работ.

Охранная зона проектируемой линии связи определяется на расстоянии от оси трассы не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Расстояния от проектируемой ВОЛС до магистральных газопроводов принимаются не менее 8 м., что соответствует требованиям СП 36.13330.2012.

## 1.9 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и 
природного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").

## 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

## 2.1 Обоснование размещения  линейного объекта на планируемой территории

Трасса ВОЛС проходит по территории Самарской области в административных границах Волжского, Кинельского, Красноярского, Сергиевского районов и м.о. г. Кинель Саимарской области.

В виду того, что трасса ВОЛС в основном проходит по землям с/х назначения, в целях уменьшения выведения из оборота земель с/х назначения, экологической безопасности,  экономической  целесообразности, а также для удобства обслуживания, по согласованию с администрациями муниципальных районов для строительства  кабельной трассы рассматривался один вариант прохождения трассы ВОЛС вдоль существующего кабеля технологической связи ООО «Газпром трансгаз Самара».

Предусматривается строительство магистральной ВОЛС на участке УС СУАВР и МР – УС Сергиевского ЛПУМГ. Емкость магистрального участка ВОЛС со-ставляет 24 оптических волокна. Протяженность трассы проектируемой  ВОЛС в грунте с учетом захода на ГРС-16 и НУП 4/8к составляет 134,7 км.

Строительство ВОЛС предусматривается оптическим кабелем марки ОК-ЗПС на 24 ОВ, который прокладывается в грунте на глубине 1,2 м от спланированной поверхности земли.

Волоконно-оптический кабель связи одномодовый на 24 оптических волокна предназначен для прокладки в грунт 1-3 групп, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам,  в коллекторах и туннелях. Кабель модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента, в виде стеклопластикового стержня и трех оп-тических модулей и кардели вокруг него. Два оптических модуля по 10 оптических волокон G.652В – «Фуджикура», один оптический модуль с 4 оптическими волокнами G.655C – «Фуджикура», в полиэтиленовой оболочке, вокруг которого расположены модульные трубки с оптическими волокнами, с гидрофобным заполнителем, бронированный стальными оцинкованными проволоками и наружной оболочкой из полиэтилена высокой плотности.

За начальную точку трассы ВОЛС принять здание Самарского управления аварийно-восстановительных работ, расположенное в с. Лопатино Волжского района Самарской области.

За конечную точку трассы ВОЛС принять здание СЭРБ КЦ-1 Сергиевского ЛПУМГ ОАО «Газпром», расположенное в Сергиевском районе Самарской области.

По территории УС «СУАВ и МР Лопатино» проектируемая трасса пройдет в существующей кабельной канализации. От последнего кабельного колодца трасса ВОЛС пройдет в грунте в северном направлении L=0,15 км. Затем трасса ВОЛС пересечет коридор коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), состоящий из магистральных нефтепроводов Альметьевск-Куйбышев, Дружба Самара-Лопатино, продуктопровод Бугуруслан-СНПЗ и магистральный газопровод.

Далее проектируемая трасса ВОЛС пересечет автодорогу на НПС «Дружба» и придорожные посадки методом ГНБ, затем, повернув направо, проследует вдоль посадки L=2,0 км, пересекая при этом автодорогу на вертолетную площадку способом прокола, нефтепровод и газопровод методом ГНБ.

Затем проектируемая трасса ВОЛС повернет направо и пересечет коридор магистральных трубопроводов (продуктопровод  Бугуруслан-СНПЗ 179 км, МН Альметьевск-Куйбышев 311 км, МН Дружба-Самара-Лопатино 21 км, газопровод), ВЛ 110кВ. Далее проектируемая трасса ВОЛС повернет налево и проследует вдоль коридора магистральных трубопроводов и кабелей связи, затем пересечет нефтепродуктопровод УЗН на 504 км и два газопровода, ВЛ 220кВ и проследует вдоль магистральных трубопроводов по полю L=2,8 км, пересекая на пути следования два оврага.

Затем проектируемая трасса ВОЛС осуществит переход через Куйбышевскую железную дорогу на перегоне «Кинель-Безенчук» на 1111 км методом ГНБ и проследует вдоль двух существующих кабелей связи ОАО «Самаратрансгаз» на расстоянии 3 м через поле L=2,0 км, пересекая три лесопосадки на пути следования.

Пересечение проектируемой ВОЛС с ЖД (перегон Кинель-Безенчук 1111 км)

Далее проектируемая ВОЛС проследует к Уральскому шоссе и пересечет на 26км+650м ориентировочно, а также придорожные посадки и коридор магистральных трубопроводов (МН Бавлы-Куйбышев 286км, МН Калтасы-Куйбышев 271км, МН Дружба-2, МН Нефтегорск-НК-НХК, Продуктопровод Дружба-2, МН Николаевка-Самара 1км) методом ГНБ и проследует вдоль существующего кабеля на расстоянии 3 м от него, пересекая ВЛ 35кВ (Чернореченская-2).

Далее трасса ВОЛС проследует вдоль существующего кабеля связи ОАО «Самаратрансгаз» на расстоянии 3 метров через поле L=8,0 км кабель связи проследует к строящейся автодороге. Затем трасса ВОЛС проследует вдоль существующей выноске кабеля и пересечет автодорогу методом ГНБ, далее проследует вдоль коридора магистральных трубопроводов, пересечёт овраг, р. Черная и проследует по полю (L=1,0 км).

Далее трасса ВОЛС пересечет оросительный канал и ВЛ 110 кВ «Чернореченская-2», продолжая дальнейшее следование по полю L=5,2 км до пересечения с обводной автодорогой. Затем трасса ВОЛС пересечет продуктопровод НПС «Покровская», автодорогу на 33+930 и поворачивает налево и проследует вдоль существующей линии связи и коридора магистральных трубопроводов (МГ «Мокроус-Самара-Тольятти», МН «Калтасы-Самара», МН «Альметьевск-Самара», МН «Ромашкино-Самара», МН «Альметьевск-Самара»).

Затем трасса ВОЛС проследует по полю L=4,4 км, пересечет автодорогу на н.п. «Белозерки» способом прокола и подходит к однопутной электрифицированной железной дороге (перегон «Кинель-Безенчук») на 1132 км.

Далее проектируемая трасса ВОЛС пересечет железную дорогу методом ГНБ на перегоне «Кинель-Безенчук» 1132 км, ВЛ 35кВ «Подлесная» и проследует до ОГ Черновский. Далее проектируемая трасса ВОЛС проследует до границы Волжского и Кинельского районов вдоль существующего кабеля связи L=3,9 км и пересечет на своем пути два заболоченных участка методом ГНБ. Пересекая заболоченный участок на границе районов методом ГНБ, проектируемая ВОЛС продолжает движение в административных границах Кинельского района по пойме реки Самара L=0,9 км, пересекая на своем пути ручей и озеро методом ГНБ. Далее трасса ВОЛС подходит к лесному участку перед р.Самара. Пройдя по лесному участку L=0,4км проектируемая трасса ВОЛС пересечет р. Самара методом ГНБ, а также пойму реки за ней методом ГНБ и через поле проследует к железной дороге Самара-Кинель.

Далее трасса ВОЛС пересечет ЖД на перегоне «Самара –Кинель» 1130 км методом ГНБ и поворачивает направо, пересекая коридор из двух ВЛ 500кВ (Красноармейская-Куйбышевская-2, Балаковская АЭС-Куйбышевская №1) и одной 220 кВ (КБШ-6). Затем проектируемая трасса ВОЛС пройдет через пастбище L=1,6 км вдоль существующего кабеля связи и магистральных трубопроводов и далее повернет налево, пересекая при этом два нефтепровода «Альметьевск-Куйбышев» на 240км, «Ромашкино-Куйбышев» на 197 км методом ГНБ.

Далее проектируемая трасса ВОЛС проследует вдоль существующего кабеля связи до пересечения автодороги «Р225» L=0,8 км. Затем трасса ВОЛС пересечет автодорогу «Р225» методом ГНБ ориентировочно на км 31+910 и автодорогу Заводской проезд способом прокола ориентировочно на 32 км. Далее от проектируемой трассы ВОЛС будет осуществлен отвод на ГРС-16 с. Алексеевка (L=0,25 км).

Затем проектируемая трасса ВОЛС проследует вдоль МГ «Алексеевка-Тольятти» и существующего кабеля связи L=4,0 км, пересекая овраг методом ГНБ и коридор ВЛ (ВЛ 220кВ «Куйбышевская-Орловская», ВЛ 220кВ «Куйбышевская-Кинельская№2», ВЛ 110кВ «БК-2», ВЛ 220кВ «Куйбышевская-Кинельская№1», ВЛ 220кВ «Азот-Кинельская», ВЛ 220кВ «Куйбышевская-Новоотрадная», ВЛ 220кВ «КБШ-Серноводская», ВЛ 500кВ «Заинская ГРЭС – Куйбышевская», ВЛ 500кВ «Жигулевская ГЭС – Куйбышевская»).

Далее трасса ВОЛС проследует через поле к пересыхающей р. Падовка. Затем трасса ВОЛС пересечет р.Падовка методом ГНБ и проследует по полю вдоль существующего кабеля связи до автодороги на н.п. Сырейка L=5,9 км. Далее проектируемая трасса ВОЛС пересечет автодорогу на н.п. Сырейка и проследует по полю L=4,8 км, пересекая на своем пути газопровод отвод на ГРС-2, ручей и три оврага методом ГНБ. Затем трасса ВОЛС поворачивает налево и пересекает ВЛ 500 кВ «Жигулевская ГЭС - Куйбышевская» и доходит до границы Кинельского и Красноярского районов.

От административной границы Красноярского района проектируемая трасса ВОЛС проследует вдоль магистральных трубопроводов и кабелей связи по территории дачных поселков. Затем трасса ВОЛС пересечет ВЛ 500 кВ «Жигулевская ГЭС – Куйбышевская» и проследует по территории дачных поселков L=4,9 км. Далее трасса ВОЛС проследует полем вдоль существующего кабеля связи до автодороги на н.п. «Красный Яр» (L=5,0 км) и пересечет ее способом прокола.

Затем проектируемая трасса ВОЛС проследует вдоль придорожной посадки трассы М5 «Урал» вдоль существующего кабеля связи L=4,0 км до автодороги на н.п. «Восточный». Далее трасса ВОЛС пересекает автодорогу на н.п. «Восточный» способом прокола и подходит к НУПу 4/8к. Предусматривается разветвительная муфта на отвод к НУП 4/8к.

Далее проектируемая трасса ВОЛС проследует вдоль существующего кабеля связи по полю L=8,0 км обходя Красноярскую автомобильную развязку и Аэродром «Красный Яр» и доходит до аммиакопровода. Далее проектируемая ВОЛС пересекает аммиакопровод на 80 км и следует вдоль существующего кабеля связи и придорожной посадки по полю L=2,5 км доходит до а/д на н.п. Хорошенькое, пересекая на своем пути две посадки, методом ГНБ  и овраг.

Затем проектируемая трасса ВОЛС пересекает автодорогу на н.п. Хорошенькое и посадку способом прокола и продолжает дальнейшее следование по полю L=3,5 км и доходит до оврага с пересыхающим ручьем Хорошенькая, пересекая на своем пути две лесополосы. Далее проектируемая трасса ВОЛС переходит через овраг с р. Хорошенькая методом ГНБ и продолжает дальнейшее следование L=4,5 км вдоль существующего кабеля связи и придорожной посадки по полю и доходит до автодороги на конезавод, пересекает ее способом прокола.

Далее проектируемая трасса продолжает следование вдоль существующего кабеля связи L=5,5 км по полю и доходит до автодороги на н.п. Хилково, пересекаяет ее способом прокола. Затем проектируемая ВОЛС проследует вдоль существующего кабеля связи по полю L=2,0 км до границы Красноярского и Сергиевского районов, пересекая на своем пути р. Тростянку методом ГНБ.

От административной границы Сергиевского района проектируемая трасса ВОЛС проследует параллельно автодороги М5 «Урал», вдоль существующего кабеля связи по полю до пересечения автодороги на н.п. Новая Орловка L=8,5 км. Далее проектируемая трасса ВОЛС пересечет автодорогу на н.п. Новая Орловка способом прокола и проследует до автодороги на н.п. Орловка L=0,6 км.

Затем трасса ВОЛС пересечет автодорогу на н.п. Орловка способом прокола и ВЛ 500кВ «Заинская ГРЭС-Куйбышевская», ВЛ 220кВ «Куйбышевская-Серноводская» и овраг методом ГНБ. Далее проектируемая трасса ВОЛС проследует по полю вдоль существующего кабеля связи L=10,3 км и подойдет к оврагу с пересыхающим ручьем и пересечет его методом ГНБ. Далее, следуя в административных границах Сергиевского района, вдоль существующего кабеля связи по полю L=2,6 км проектируемая трасса ВОЛС пересечет газопровод-отвод на ГРС 61 и проследует к автодороге на н.п. Верх. Орлянка и пересечет ее способом прокола. Затем проектируемая трасса ВОЛС проследует вдоль существующего кабеля связи по полю L=3,9, пересечет р. Орлянку методом ГНБ, автодорогу на Новую Елховку способом прокола и р. Елховку методом ГНБ.

Затем проектируемая трасса ВОЛС проследует L=7,7 км вдоль коридора магистральных газопроводов «Уренгой-Новопсков», «Уренгой-Петровск», «Челябинск-Петровск», а также существующего кабеля связи и, дойдя до оврага с р. Казачка пересечет его методом ГНБ и проследует по полю L=1,2 км. Затем трасса проектируемой ВОЛС поворачивает направо и проследует вдоль существующего кабеля связи через поле L=1,7 км и заходит на территорию Сергиевского ЛПУМГ, пересекая два оврага и ВЛ 110кВ.

Проектируемая трасса ВОЛС пересекает потенциально опасные объекты: магистральные и распределительные газопроводные сети,  нефтепроводы, железную дорогу.

Все места пересечений с вышеуказанными объектами выполнены в соответствии с техническими условиями, выданными владельцами  коммуникаций и сооружений. приложенные в данном томе.

При проектировании строительства ВОЛС предусматривается бестраншейный способ прокладки кабеля на участках со сложными инженерно-геологическими условиями – переходы через водные преграды, овраги с крутыми склонами, автодороги, железную дорогу.

Проектные решения по переходу через водные преграды методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) приняты с учетом рельефа местности и условий Сан ПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введен 15.06.2003 г.), на основании «Временного положения по проектированию строительства  кабельных  переходов через водные преграды методом горизонтально - направленного бурения», разработанного ОАО «Гипросвязь», Москва, 1996 г.; в соответствии с «Директивным указанием по проектированию» (№ГС 11т-2-96 от 04.07.96), разработанным ОАО  «Гипросвязь», Москва, 1996 г. и согласованы с заказчиком.

Пересечение ВОЛС железнодорожных путей  выполняется методом ГНБ в соответствии с требованиями эксплуатационных организаций, с учетом границ охранной зоны, для обеспечения сохранности конструктивных элементов железнодорожного полотна и на основании технических условий ОАО «РЖД»  филиала  «Московская железная дорога» от 01.10.2012 г. №ТУ-11-518-5,  от 01.10.2012 г. №ТУ-11-518-6 и  от 01.10.2012 г. №ТУ-11-518-7. Пересечения ВОЛС через железнодорожные пути согласованы со службами ОАО «РЖД».

Пересечения ВОЛС через автодорогу с усовершенствованным покрытием выполняется методом ГНБ. Принятые способы переходов автодорог бестраншейным методом позволяют сохранить целостность конструктивных элементов автомобильных  дорог (согласно СНиП 2.05.02-85) и исключают препятствия нормальной эксплуатации автомобильных дорог и ухудшения условия движения по ним.  Пересечение  ВОЛС через автодороги  согласованы с владельцами.

Производство работ методом ГНБ позволяет:

- значительно сократить сроки производства работ за счет использования высокотехнологичных буровых комплексов;

- значительно сократить количество привлекаемой для прокладки трубопроводов тяжелой техники и рабочей силы;

-  уменьшить риск аварийных ситуаций и, как следствие, гарантия длительной сохранности трубопроводов в рабочем состоянии;

- обеспечить большую экологическую чистоту за счет отказа от работ в русле реки, что исключает загрязненность и замутненность водоема;

- исключить попадание грунта, строительных материалов в водотоки.

## 2.1.1 Административное положение.

Граница сельских поселений района работ.

Рисунок 1. Обзорная схема района работ

Сергиевский район расположен на северо-востоке Самарской области и граничит на севере с Челно-Вершинским и Шенталинским районами, на востоке с Исаклинским, на юго-востоке с Похвистневским, на юге - с Кинель-Черкасским, на юго-западе  с Красноярским, на западе с Елховским и Кошкинским районами. Граница проходит по равнинной местности, что облегчает налаживание экономических связей с соседями.

Административный центр района - с. Сергиевск, расположенный в 126 километрах от областного центра города Самары, связан с ним железной дорогой Кротовка-Серные Воды - 2 (конечная станция Серные Воды - 2 в трех километрах от райцентра) и асфальтированной дорогой республиканского значения Самара-Уфа-Челябинск, проходящей по территории района с юго-запада на северо-восток, в 7 километрах от с. Сергиевск. Небольшой участок железной дороги -ветка железнодорожной магистрали Москва-Самара-Челябинск, участвует в настоящее время в перевозках грузов.

Железнодорожная коммуникация, тупикового типа, проходящая по территории Сергиевского района обслуживает грузовые перевозки и в настоящее время не участвует в перевозке пассажиров. Участок Серные Воды 2 - Кротовка является объездной веткой, протяженностью 86 км, с количеством путей -1, с видом тяги - не электрифицированная. Грузооборот станции Серные Воды 1 составляет 210 тыс. тонн и Серные Воды 2 составляет 115 тыс. тонн.

Связи на федеральном уровне в Сергиевском районе осуществляются по автодороге Москва-Уфа (М-5), входящей в систему автодорог федерального значения и являющейся составляющей транспортного коридора Е-30 «Урал».

34 из 69 населенных пунктов Сергиевского района связаны с автодорогой федерального уровня Москва-Уфа (М-5) посредством местных автодорог с твердым покрытием. Общее количество населения, проживающего в 34 населенных пунктах района, составляет 93,4% от общего количества населения.

Помимо основных транспортных путей на территории района развита сеть дорог местного значения, соединяющих основные центры хозяйств с селом Сергиевск и сеть дорог, обеспечивающих межрайонные связи.

Концепция структуры сети автодорог на территории Самарской области предполагает подразделение их на три типа связей:

·        федерального и территориального значения, обеспечивающие внешние связи области и транзитные связи;

·        областного значения, связывающие административные районы области с ее центром;

·        местного значения, обеспечивающие связи населенных пунктов между собой и с центром административного района.

Соответственно, основные направления развития сети автодорог общего пользования в Сергиевском районе рассматриваются по двум позициям:

·        обеспеченность автодорогами для осуществления связей на федеральном и областном уровне;

·        обеспеченность автодорогами для осуществления местных связей.

По территории Сергиевского района проложена ветка нефтепровода Альметьевск - Самара, три нити газопровода, линия связи областного значения: кабель «Самараэлектросети», ТУСМ -4, кабель «Самаратрансгаз», Самарский МЭТУС.

На территории района нет судоходных рек регионального или областного значения. Наиболее крупная река Сок - приток Волги, является рекой местного значения.

Непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствует, оно осуществимо при использовании, как промежуточного, автотранспорта.

На территории Сергиевского района крупные промышленные предприятия сосредоточены в с. Сергиевск, п. Сургут и п.г.г. Суходол (НГДУ «Сергиевскнефть», ОАО «Самараинвестнефть», ОАО «Сургутский комбикормовый завод», ОАО «Серноводский мясокомбинат», ОАО «Маслосыркомбинат Сергиевский», ОАО «Сергиевский ремонтно-механический завод», МУП «Сергиевское полиграфическое предприятие»).

Район богат строительными материалами. Почти повсеместно залегают огромные запасы строительного камня, есть известняки, доломиты, гипс, мел, песок, глина.

В районе есть запасы поваренной соли, серы.

В недрах района имеется нефть, что является важнейшим фактором развития экономики Сергиевского района и Самарской области в целом. Разведаны крупные нефтяные месторождения: Якушкинское, Радаевское, Боровское, Шунгутское, Серноводское.

На территории Сергиевского района имеются очень своеобразные минеральные водоемы. Вода их, поступающая из нижнеказанских отложений, отличается высокой минерализацией и жесткостью, а также значительным содержанием сероводорода. Вода и грязь донных отложений местных минерализованных водоемов используется для лечения заболеваний суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также кожных, гинекологических, урологических и других болезней на курорте «Сергиевские Минеральные Воды», официальное открытие которого состоялось в 1832 году.

Ряд минеральных водоемов за их уникальность выделены как памятники природы. Из них наибольший научный и практический интерес представляют: озера Серное и Голубое, р. Молочка, Михайловский сероводородный источник.

Сергиевский район имеет высокий потенциал развития, учитывая:

·        наличие развитой транспортной инфраструктуры;

·        наличие курорта «Сергиевские минеральные воды»;

·        наличие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

## 2.1.2 Климат

Территория Сергиевского района находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата -умеренно континентальный. Характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5ОС. Наиболее холодный месяц январь, реже февраль. Минимальная отмеченная температура -48ОС. Средняя температура воздуха в январе на севере района -15,2ОС, на юге - 4,6ОС. Переход среднесуточной температуры выше +10ОС наступает в первых числах мая. Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль. Максимальная температура в июле достигает +40ОС. Средняя температура июля на севере района +20,3ОС, на юге +21,6ОС. Понижение температуры начинается со второй половины августа, а уже в середине сентября наблюдаются первые заморозки. Осенний сезон превышает весенний на 13-16 дней. Продолжительность периода с температурой выше +10ОС 145 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 185 дней.

Заморозки в воздухе заканчиваются в основном в третьей декаде мая, но в некоторые годы, особенно в пониженных местах, они возможны в первой декаде июня.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая - 152 см, наименьшая - 69 см.

По количеству выпадающих осадков Сергиевский район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет на юге района 370 мм/год и 480 мм/год - на севере. В теплый период осадков выпадает больше, чем в холодный. За теплый период года (апрель-сентябрь) осадки составляют 270 мм, за холодный период - 120 мм.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Сильные ветра способствуют развитию ветровой эрозии, особенно на остаточно-карбонатных почвах в засушливое время года.

Число дней с суховеями за теплый период составляет 15,8, в том числе интенсивных - 3,0 и очень интенсивных - 0,6.

Таблица 2.2.1 – Климатические параметры холодного периода

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 / 0,92 | °С | -39/-36 |
| 2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 / 0,92 | °С | -36/-30 |
| 3 Температура воздуха с обеспеченностью 0,94 | °С | -18 |
| 4 Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -43 |
| 5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | °С | 6,7 |
| 6 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | сут. °С | 149 -8,5 |
| 7 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | сут. °С | 203 -5,2 |
| 8 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | сут. °С | 217 -4,3 |
| 9 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 84 |
| 10 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | % | 78 |
| 11 Количество осадков за ноябрь – март | мм | 176 |
| 12 Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль | - | ЮВ |
| 13 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 5,4 |
| 14 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | м/с | 4 |

Таблица 2.2.1 – Климатические параметры теплого периода

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 Барометрическое давление | гПа | 995 |
| 2 Температура воздуха с обеспеченностью 0,95 | °С | 24,6 |
| 3 Температура воздуха с обеспеченностью 0,98 | °С | 30,0 |
| 4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 25,9 |
| 5 Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 39 |
| 6 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | °С | 12,8 |
| 7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 63 |
| 8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 49 |
| 9 Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 307 |
| 10 Суточный максимум осадков | мм | 72 |
| 11 Преобладающее направление ветра за июнь – август | - | З |
| 12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 3,2 |

## 2.1.3. Рельеф

Территория Сергиевского района находится в пределах Восточно-европейской равнины и представляет собой приподнятую широко-волнистую равнину, которая состоит из возвышенностей с высотами 200-250 м и низменностей, по которым текут реки. Возвышенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, простирающихся иногда несколько километров.

Район входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья, для которой характерно: пересечение возвышенностей глубоко врезающимися речными долинами, высоко поднимающиеся водораздельные поверхности на 100-150 м над долинами рек. Реки, протекающие в широтном направлении, имеют четкую асимметрию склонов, вследствие чего южные и отчасти западные склоны к долинам рек и оврагов круче и короче склонов противоположных экспозиций.

Территория Сергиевского района расположена на междуречье рек Сок-Кондурча и Сок-Большой Кинель в северо-восточной части области. Поверхность территории постепенно понижается от востока к западу, в этом направлении текут и реки.

В формировании современного рельефа района существенную роль играет коренные пермские породы.

В северо-западной части района по правому берегу р. Сок расположены живописные возвышения, поросшие лесом, которые называют Сокскими горами или ярами, хотя это просто холмы, так как их высоты не более 200-250 м. Микрорельеф выражен очень разнообразными элементами рельефа в виде небольших хребтов, отрогов с каменисто-щебнистыми откосами, куполообразными возвышенностями, небольшими перевалами и разнообразными повышениями и понижениями. Картину изрезанности дополняют овраги, балки, встречаемые в большом количестве, иногда имеющие значительные глубины с обрывающимися склонами.

Кроме того, часто встречаются беспорядочно разбросанные по склонам и спускам, приуроченные к вершинам оврагов, не имеющие выходов, воронкообразные провалы правильной формы, а также пещеры, возникшие в результате карстовых процессов при выщелачивании растворимых горных пород-известняков, доломитов, гипсов.

Для всей территории Сергиевского района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи.

Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Серноводской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в Сергиевском районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 метров и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 метров абсолютной высоты и развит он в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 метров, глубина от 1,5 до 15-20 метров. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить: озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м. в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 метра. Карст в районе курорта и Серноводска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

## 2.1.4 Сведения о характеристике почв

Почвы рассматриваемой территории Сергиевского района представлены черноземами типичными.

Характерными особенностями их морфологии являются темно-серая окраска гумусового горизонта с ярко выраженной зернисто-комковатой структурой, наибольшим запасом перегноя в гумусовом слое, постепенный переход из одного горизонта в другой с общим ослаблением гумусовой окраски. Вскипание от действия соляной кислоты отмечается в нижней части гумусового горизонта или в начале переходного. Занимают, в основном, слабопологие и пологие склоны различной экспозиции, а также плато водораздела.

Типичные черноземы характеризуются: интенсивным накоплением гумуса, неглубоким вымыванием карбонатов, хорошей структурой.

В качестве примера морфологического строения приводится описание разреза площадки  чернозема типичного среднегумусного среднемощного тяжелосуглинистого.

Апах. 0-25см Свежий, темно-серый, однородный, тяжелосуглинистый, слабоуплотненный, пылевато-зернисто-комковатый, много корней растений, переход по линии пахоты.

АВ 25-50см Свежий, буровато-серый, однородный, тяжелосуглинистый, слабоуплотненный, зернисто-комковатый, корней меньше, переход заметный по цвету и структуре.

ВС 50-70см Свежий, бурый с темными затеками, однородный, тяжелосуглинистый, зернисто-ореховато-комковатый, уплотненный, корней мало, переход постепенный.

С 70-120 см Слабоувлажненный, желто-бурый со светлыми пятнами карбонатов, тяжелосуглинистый, комковатый, уплотненный.

Среди типичных черноземов выделены среднемощные с мощностью гумусовых горизонтов 40-80см, маломощные 20-40см, маломощные укороченные (очень маломощные) менее 20см.

## 2.2 Сведения о хозяйственном освоении и использовании территории, техногенные нагрузки, опыт местного строительства.

Район работ расположен на землях: Самарской области, землях администрации муниципального района Сергиевский, ООО «БИО-ТОН», ООО «Национальная аграрная земельная компания»,  ООО Агрокомплекс «Конезавод»Самарский», Федяшева Владимира Николаевича, Логочевой Ирины Валерьевны, Савостина Юрия Анатольевича, участников общедолевой собственности. Агропромышленным комплексом Самарской области выполняется задача по обеспечению региона основными видами растениеводческой продукции. ООО «БИО-ТОН» в Сергиевском районе обрабатывает сегодня около трети всей пашни, а потому от результатов работы предприятия  во многом зависит выполнение муниципалитетом плановых заданий по сбору зерновых. Накопленный опыт строительства в данном регионе, подтверждает достаточную устойчивость грунтов в основании зданий и сооружений .

Сведения о деформации зданий и сооружений, зависящих от инженерно-геологических условий, отсутствуют.

## 2.3 Инженерно-геологические условия

Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям в геологическом строении площадки,  рассматриваемой под прокладку проектируемой магистральной ВОЛС,  принимают участие отложения нерасчленённого комплекса нижне-верхнечетвертичных  элювиальных и делювиальных суглинистых отложений (e,d I-III).

Участки переходов через реки представлены песчано-глинистыми отложениями, относящихся к зонам распространения верхнечетвертичных аллювиальных отложений (aIII).

Все грунты перекрыты сверху почвенно-растительным слоем (рIV), а в местах пересечений трассы ВОЛС с автомобильными и железными дорогами – техногенными грунтами (tIV).

Весь комплекс четвертичных отложений полосы трассы ВОЛС расположен горизонтально в основном на верхнепермских отложениях (P2).

В результате обработки данных буровых работ и лабораторных исследований грунтов до исследованной глубины в составе инженерно-геологических изысканий по данному объекту выделено 14 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой (рIV). Мощность 0,2-1,2 м.

ИГЭ-1а. Насыпной грунт (смесь песка, суглинка, строительного мусора) (tIV). Мощность 0,7-10,0 м;

ИГЭ-3. Суглинок тяжелый полутвердый коричневый (edI-III). Мощность 0,4-3,6 м.

ИГЭ-4. Суглинок тяжелый тугопластичный коричневый (edI-III). Мощность 0,4-4,0 м.

ИГЭ-5. Суглинок тяжелый твердый коричневый (edI-III). Мощность            0,4-3,0 м.

ИГЭ-6. Суглинок тяжелый мягкопластичный коричневый (edI-III). Мощность 0,3-4,0 м.

ИГЭ-7. Суглинок легкий мягкопластичный черный слабозаторфованный (aIII). Мощность 0,4-3,1 м.

ИГЭ-8. Суглинок тяжелый твердый дресвяный (edI-III). Мощность 1,4-4,0 м.

ИГЭ-10. Суглинок легкий мягкопластичный коричневый (aIII). Мощность 1,0-3,0 м.

ИГЭ-11. Глина легкая твердая темно-коричневая (edI-III). Мощность           0,5-3,6 м.

ИГЭ-12. Глина легкая тугопластичная красно-коричневая (edI-III). Мощность 0,6-3,0 м.

ИГЭ-13. Песок мелкий темно-коричневый маловлажный (aIII). Мощность 0,8-4,1 м.

ИГЭ-14. Песок мелкий темно-коричневый насыщенный водой (aIII). Мощность 0,9-6,0 м.

ИГЭ-15. Песок средней крупности серый насыщенный водой (aIII). Мощность 0,5-6,2 м.

В  географическом и геологическом отношений трасса ВОЛС расположена на терри-тории Смоленско-Московской возвышенности.

В административном отношений район работ расположен в границах Волжского, Кинельского, Красноярского, Сергиевского районов и м.о. г. Кинель.

В экономическом отношении район работ является промышленно-сельскохозяйственным. Колхозы, совхозы и фермерские хозяйства связаны между собой сетью просёлочных и асфальтированных дорог.

В геологическом строении площадки принимают участие отложения нерасчленённого комплекса нижне-верхнечетвертичных  элювиальных и делювиальных суглинистых отложений (e,d I-III).

Участки переходов через реки представлены песчано-глинистыми отложениями, относящихся к зонам распространения верхнечетвертичных аллювиальных отложений (aIII).

Все грунты перекрыты сверху почвенно-растительным слоем (рIV), а в местах пересечений трассы ВОЛС с автомобильными и железными дорогами – техногенными грунтами (tIV).

Весь комплекс четвертичных отложений полосы трассы ВОЛС расположен горизонтально в основном на верхнепермских отложениях (P2).

При инженерно-геологическом обследовании участка работ отрицательные геологические явления типа оползней или обвалов не выявлены. В период снеготаяния и обильных дождей на пологих склонах будет наблюдаться незначительной интенсивности плоскостной смыв в виде эрозии почвы. Другие отрицательные факторы отсутствуют.

## 2.4 Строительство ВОЛС

В настоящее время для организации технологической связи между узлами связи СУАВР и МР и Сергиевск используется два кабеля типа МКСБ 4x4x1,2 и МКСАШпБп 4х4х1,2, введенный в эксплуатацию в 1969 году. Нормативный срок эксплуатации кабеля - 25лет.

Предусматривается строительство магистральной ВОЛС на участке УС СУАВР и МР – УС Сергиевского ЛПУМГ. Емкость магистрального участка ВОЛС составляет 24 оптических волокна. Протяженность трассы проектируемой  ВОЛС в грунте с учетом захода на ГРС-16 и НУП 4/8к составляет 135,0 км.

Строительство ВОЛС предусматривается оптическим кабелем марки ОК-ЗПС на 24 ОВ, который прокладывается в грунте на глубине 1,2 м от спланированной поверхности земли.

Волоконно-оптический кабель связи одномодовый на 24 оптических волокна предназначен для прокладки в грунт 1-3 групп, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам,  в коллекторах и туннелях. Кабель модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента, в виде стеклопластикового стержня и трех оптических модулей и кардели вокруг него. Два оптических модуля по 10 оптических волокон G.652В – «Фуджикура», один оптический модуль с 4 оптическими волокнами G.655C – «Фуджикура», в полиэтиленовой оболочке, вокруг которого расположены модульные трубки с оптическими волокнами, с гидрофобным заполнителем, бронированный стальными оцинкованными проволоками и наружной оболочкой из полиэтилена высокой плотности.

Кабель имеет следующие технические характеристики:

- допустимая растягивающая нагрузка – 7,0 кН;

- допустимая раздавливающая нагрузка – 5 кН/100 мм;

-  допустимый радиус изгиба при монтаже  – не менее 20 наружных диаметров кабеля;

-  температурный диапазон эксплуатации от – 40 до + 50 градусов Цельсия;

- тип оптического волокна – одномодовый, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1,31 и 1,55 мкм;

-  коэффициент затухания при длине волны 1550нм – не более 0,22 дБ/км, а при длине волны 1300 нм – не более 0,7 дБ/км;

-  наружный диаметр на 24 ОВ – 12,9 ±0,2 мм.

Строительная длина оптического кабеля для прокладки в грунте составляет 4,0 км.

Схема разварки оптических волокон показана на чертеже 10517.РП.0.000.0-ОТР1.СС.Г.06.

В местах стыка строительных длин оптического кабеля предусматривается монтаж универсальных муфт типа МТОК, устанавливаемых в камеры оптические трубопроводные в грунте.

Оптические волокна, предназначенный для передачи данных КП ТМ размещаются на отдельной монтажной кассете. Для монтажа муфт предусматриваются запасы кабеля по 15 м от каждого конца строительной длины кабеля, которые укладываются в камеру оптическую трубопроводную.

Температура эксплуатации муфт от -60°С до +70°С, относительная влажность (среднегодовое значение) до 100% при 25°С.

Монтаж муфт выполняется в соответствии с "Инструкцией по монтажу тупиковой муфты МТОК  на оптических кабелях связи (редакция 2)" от 01.08.2005 г.

Для осуществления  периодических  измерений  величины  сопротивления изоляции оболочки кабеля из повива стальных проволок через 16-20 км трассы устанавливается контейнер проводов заземления (КПЗ-М) в месте установки муфты, на глубине недоступной сельскохозяйственной технике. Для заземления брони кабелей связи при вводе их в здание объектов связи используется щиток заземления с изоляторами.

Для предотвращения механических повреждений кабеля при проведении земляных работ предусматривается прокладка сигнально-поисковой полиэтиленовой ленты ЛСО-40 на глубине 0,6 м от спланированной поверхности земли.

С целью нанесения наименьшего экологического ущерба при строительстве ВОЛС переходы автодорог с усовершенствованным покрытием, выполняются закрытым методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), переходы через овраги, водные преграды, переходы через железнодорожные пути выполняются закрытым способом методом ГНБ с прокладкой двух полиэтиленовых труб низкого давления 63х7,1 мм. Переходы грунтовых дорог выполняются открытым способом с защитой проектируемого кабеля полиэтиленовой трубой низкого давления 63х7,1 мм.

При пересечении с действующими коммуникациями проектируемый кабель защищается  трубой ПНД 63х5,8 мм.

Полиэтиленовые трубы низкого давления ПНД 63х7,1 и ПНД 63х5,8 выполнены из материала химически стойкого, обладающего диэлектрическими свойствами, малотоксичного, устойчивого к коррозии. Эксплуатационные свойства труб ПНД хорошо сохранятся в температурном режиме от -70Сo до +60Сo, гарантированный срок службы – 50 лет.

Способы прокладки кабеля приняты, исходя из рельефа местности, наличия на трассе естественных и искусственных препятствий, а также категории грунтов.

Проектом предусматриваются железобетонные столбики для фиксации трассы на поворотах, в местах расположения муфт, концов труб, проложенных под автодорогами, железной дорогой, магистральными трубопроводами и водными преградами, а так же на прямолинейных участках трассы через каждые 250-300 м. На пахотных землях для фиксации трассы и в местах установки муфт предусматривается установка электронных маркеров шарового типа на глубине недоступной сельскохозяйственной технике.

Прокладка кабеля предусматривается в основном кабелеукладчиком, при этом траншея не разрабатывается, грунт раздвигается и уплотняется специальным ножом, установленным на кабелеукладчике, и в образовавшуюся щель прокладывается кабель. Данная технология прокладки кабеля не нарушает структуру почвы, и земли  не  утрачивают свою хозяйственную первоначальную ценность.

Разработка траншеи под прокладку кабеля в стесненных условиях выполняется экскаватором и вручную, а на пересечениях с инженерными коммуникациями - только вручную.

При пересечении проектируемой ВОЛС с инженерными коммуникациями (кабели связи, силовые кабели, газопровод, водопровод, канализация, закрытые осушительные сети) рытье траншей в охранных зонах разрабатывается вручную в присутствии представителей эксплуатирующих организаций, при этом земляные работы производятся без применения механизмов и ударных инструментов. При рытье траншей вблизи существующих подземных коммуникаций предварительное шурфование является обязательным.

При пересечении газопроводов (ср. д., н.д.) проектируемый кабель прокладывается на глубине не менее 0,5 м от нижней образующей трубы в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм.

При пересечении кабелей связи и силовых кабелей проектируемый кабель прокладывается на глубине не менее 0,4 м ниже существующих коммуникаций в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм.

При пересечении закрытых осушительных сетей проектируемый кабель прокладывается на глубине не менее 0,6 м от нижней образующей трубы в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм.

При пересечении водопровода и канализации проектируемый кабель прокладывается выше коммуникаций на расстоянии не менее 0,5 м от верхней образующей трубы в защитном футляре из трубы ПНД 63х5,8 мм.

На пересечениях с коридором коммуникаций (газопроводами, нефтепроводами, продуктопроводами, и пр.), выполняемых методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), предусмотрена прокладка двух полиэтиленовых труб диаметром 63мм, в одной из которых прокладывается кабель, а вторая является резервной.

## 2.5  Узел связи Сергиевского ЛПУМГ (с. Суходол)

Внешнее электроснабжение узла связи осуществляется от ПР-4 (0,4кВт, 250А) и 1 секции КТП цеха КЦ-1(0,4кВт, 200А) с автоматическим включением дизельной электростанции.

Электропитание узла связи Сергиевского ЛПУМГ соответствует первой категории особой группы  по надежности электроснабжения. Реконструкция или дооборудование внешнего электроснабжения и резервных АДЭС не требуется.

Электроснабжение проектируемого оборудования связи предусматривается от существующего распределительного щита  ПР.

На вводе для учета электроэнергии в распределительном щите ПР предусматривается установка счетчика электроэнергии с классом точности 0,5. Подключение счетчика выполняется через трансформаторы тока классом точности 0,5 с коэффициентом трансформации 250/5.

Схема электроснабжения УС Сергиевского ЛПУМГ по переменному току приведена в основном комплекте чертежей.

Проектом предусматривается заземление вновь устанавливаемого оборудования присоединением металлических нетоковедущих частей оборудования к внутреннему контуру заземления проводом марки ПВ3. Существующий внутренний контур заземления помещения ЛАЗ выполнен шиной заземления, проложенной совместно с кабельными лотками. Вновь устанавливаемое оборудование расположено в непосредственной близости к контуру заземления.

Электропитание проектируемого оборудования связи необходимо осуществлять от электропитающей установки напряжением  =48В. Согласно частному заданию на корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» в электропитающих установках (ЭПУ) необходимо предусмотреть две группы аккумуляторных батарей из расчета обеспечения непрерывной работы оборудования связи в аварийном режиме не менее 6 часов. Исходя из расчета, приведенного на листе 10517.РП.0.000.0-ОТР1.РС.02, предусматривается установка электропитающей установки СЭПУС 220/48-2,4/0,8/3 с тремя блоками выпрямителей и двумя группами батарей типа M12V60FT.

Максимальная мощность проектируемой электропитающей установки составляет 2,65 кВт

## 2.6 Характеристики планируемого развития территории проектирования

Площадь рассматриваемой территории в границах проектирования для размещения объекта составляет 24 га.

Зона планируемого размещения объекта «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск». Земельный участок для размещения объекта расположен в Сергиевском районе Самарской области..

Согласно правилам землепользования и застройки на территории Сергиевского района, территория, в границах планировки проектируемого объекта «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» располагается в следующих зонах:

территориальных  зон:

- в зоне С1 - зона сельскохозяйственных угодий

зон с особыми условиями использования территорий:

зоны охраны водных объектов:

-  в зоне "ВД" водоохранная зона  (р. Черновка; р. Орлянка; р. Елховка; ручей Казачка)

## 3. Проект межевания территории

## 3.1. Исходно-разрешительная документация

Проектная документация по объекту «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» разрабатывалась на основании заключенного договора между ДОАО «Газпроектинжиниринг» со стороны Заказчика и ООО «Инвестстрой» со стороны Исполнителя. Реквизиты сторон приведены ниже:

Заказчик: 394007 г. Воронеж, Ленинский проспект, 119, тел.: (473) 226-45-01, факс: (473) 226-36-04, ИНН 3661001457, КПП 366750001.

Исполнитель: 160012, Россия, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, д. 119 а, ИНН 3525126062, р/с 40702810101150000000  ПАО Банк «ФК Открытие», Кор/счет № 30101810300000000985,  БИК 044525985 Тел./факс. (8172)75-06-06,  Е-mail: sekretar@investstroy-vologda.ru

Проектные решения по объекту «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Самара» разработаны на основании  документов:

Задания на корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8.ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» №090010, утвержденное Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым 20.01.2006г;

Технических требований на корректировку проектной документации «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8 Сергиевск»;

Рабочего проекта «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга - НУП6/8к - НУП1/8», шифр №3251 ОАО Гипрогазцентр»);

Технических условий по результатам обследования объекта «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8.ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» (Линейная часть) от 18.07.2014;

Технических условий по результатам обследования объекта «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8.ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» (Станционная часть) от 18.07.2014;

Технических условий на пересечение и параллельное прохождение кабелем связи трубопроводов ЦЭРТ №1,2,3 ОАО «Самаранефтегаз»;

Технических условий от управления маркшейдерских работ (УМР) на проведение работ по объекту проектирования «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга – НУП6/8к – УП1/8. ВОЛС на участке СУАВРиМР Лопатино – КС-8-Сергиевск в Самарской области Волжском, Кинельском, Красноярском и Сергиевском районах»;

Технических  условий от ОАО «МН «Дружба» №03-01-25/20962 от 28.07.14 на пересечение и параллельное прохождение с существующими нефтепроводами МН «Самара-Лопатино» Ду1000 мм на 15 км, 21 км трассы, МН «Лопатино-КНПЗ» Ду500мм на 2км трассы;

Технических условий от Новокуйбышевской нефтехимической компании от 23.07.14 №02-13/2294;

Технических условий от ЗАО «Отрадненский ГПЗ» от 29.07.2014 №8/1094;

Правоустанавливающих документов .

При проектировании были использованы:

Исходные данные ООО «Газпром трансгаз Самара»;

Материалы сбора исходных данных, изысканий и согласований, выполненных ДОАО «Газпроектинжиниринг»;

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям представленный в томе 10517.РП.0-ТГИ1;

Отчет по инженерно-геологичечским изысканиям представленный в томе 10517.РП.0-ИГИ1;

СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»;

СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром»;

CТО Газпром 11-001-2011 «Технологическая связь. Термины и определения»;

Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ №1 от 09.01.2008г. «Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации»;

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004г. №895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или организации использования любых сетей связи во время природного и техногенного характера»;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

BCH-600-IV-87 «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и электропитающих устройств»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 6,7;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12г.

СТО 2-6.2-149-2007 «Категорийность электроприемников промышленных объектов ОАО «Газпром».

## 3.2. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

Земли, на которых будет располагаться объект «Реконструкция КЛС на участке УС Средняя Волга-НУП6/8к-НУП1/8. ВОЛС на участке СУАВиМР Лопатино-КС-8-Сергиевск» проходит по землям сельскохозяйственного назначения и землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

## 3.3. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков

Убытки, причиняемые временным занятием земель, подлежат возмещению в полном объеме пользователям земли, понесшим эти убытки. Возмещение этих убытков, включая упущенную выгоду, производится предприятием, которому отведены земельные участки.

Упущенная выгода исчисляется умножением величины ежегодного дохода на коэффициент, соответствующий периоду восстановления нарушенного производства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №262.

Размер средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, производится согласно договору аренды на земельные участки.

## 3.4. Расчет полосы отвода земельных участков.

Трасса ВОЛС проходит в основном по землям сельскохозяйственного назначения, которые изымаются во временное (на период строительства) пользование, с оформлением временного отвода земель сроком до одного года. Земли при прокладке ВОЛС не выводятся из оборота. Размеры земельных участков, предоставленных для размещения ВОЛС, представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Размеры земельных участков, предоставленных для размещения ВОЛС

| Наименование собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земель | Общая площадь земельных участков, га | Протяженность,м |
| --- | --- | --- |
| Сергиевский район |  |  |
| Прочие | 0,0072 | 12 |
| Неразграниченая собственность | 7,3356 | 12226 |
| Савостин Юрий Анатольевич | 1,3128 | 2187 |
| ОДС | 6,4395 | 10734 |
| Логочева Ирина Валерьевна | 3,1972 | 5329 |
| Аренда: Общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс "Конезавод"Самарский" | 2,482 | 4135 |
| РФ | 0,018 | 30 |
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 0,0499 | 83 |
| Федяшев Владимир Николаевич | 0,3312 | 552 |
| ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 0,0037 | 6 |
| ООО "Национальная аграрная земельная компания" | 0,9278 | 1546 |
| ООО БИО-ТОН | 1,9523 | 3254 |
| Всего | 24,0558 | 40093 |

Для проведения строительных работ в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» необходим земельный участок в виде полосы земли шириной 6 метров.

Особо охраняемые земли, земли федерального подчинения, памятники культурного наследия и месторождения полезных ископаемых на площадках строительства отсутствуют.

При выборе трассы были учтены:

- правовые основы выбора земельного участка в соответствии с нормами Земельного, Градостроительного кодексов Российской Федерации;

- требования Федеральных законов «О недрах» (в редакции от 3 марта 1995 года с изменениями от 10 февраля 1999 года, 2 января 2001 года, 14 мая 2001 года, 8 августа 2001 года), «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, 
 «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2001 года), «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ в редакции ФЗ от 15 апреля 1998 года № 65-ФЗ, 
 «Об архитектурной деятельности в РФ» от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ с изменениями от 30 декабря 2001 года, «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ с изменениями от 2 марта 1999 года, «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 232 - ФЗ;

- постановления правительства РФ: «Об утверждении Положения территориального землеустройства» от 7 июня 2002 года № 396, «Об утверждении Положения о контроле за проведением землеустройства» от 26 апреля 2002 года № 273, 
 «Об утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации» от 4 апреля 2002 года № 214, «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторов земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» от 7 мая 2003 года № 262.

## 3.5 Перечень пересекаемых объектов

| № | Пикет | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Пересечение 1 | ПК40+15,53 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 2 | ПК66+49,43 | Трасса М5 Новая Орловка |
| Пересечение 3 | ПК67+54,24 | Газопровод ст.150 гл.з.0.7 |
| Пересечение 4 | ПК68+12,49 | Линии электропередач |
| Пересечение 5 | ПК68+45,36 | Линии электропередач |
| Пересечение 6 | ПК68+71,51 | Водопровод |
| Пересечение 7 | ПК69+40,59 | р.Черновка, дно 51,10 |
| Пересечение 8 | ПК69+43,86 | Кабель связи ОАО "Ростелеком" в.пр.58.20 |
| Пересечение 9 | ПК71+70,16 | Кабель связи ОАО "Ростелеком" гл.з.1.20 |
| Пересечение 10 | ПК72+54,20 | Линии электропередач 500кВ 3пр |
| Пересечение 11 | ПК73+6,64 | Линии электропередач 220кВ зпр |
| Пересечение 12 | ПК73+35,52 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 13 | ПК73+43,99 | Газопровод ст.150 гл.з.0.7 |
| Пересечение 14 | ПК73+50,85 | Кабель связи гл.з.1.20 |
| Пересечение 15 | ПК77+27,15 | Трасса М5 Орловка |
| Пересечение 16 | ПК84+12,64 | Кабель связи гл.з.1.20 |
| Пересечение 17 | ПК84+26,39 | Газопровод ст.150 гл.з.0.7 |
| Пересечение 18 | ПК98+87,46 | Кабель связи гл.з.1.20 |
| Пересечение 19 | ПК100+54,70 | Кабель связи гл.з.1.20 |
| Пересечение 20 | ПК102+15,28 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 21 | ПК109+1,13 | Газопровод ст.150 гл.з.0.7 |
| Пересечение 22 | ПК109+12,43 | Кабель связи гл.з.1.20 |
| Пересечение 23 | ПК115+85,80 | Линии электропередач 10кВ 3пр.158.74 |
| Пересечение 24 | ПК115+96,08 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 25 | ПК116+14,61 | Нефтепровод h114 гл.з.1.2 |
| Пересечение 26 | ПК122+17,65 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 27 | ПК122+28,11 | Кабель связи гл.з.1.20 |
| Пересечение 28 | ПК122+37,13 | Нефтепровод h168гл.з.1.2 |
| Пересечение 29 | ПК122+53,98 | Нефтепровод h325 гл.з.1.2 |
| Пересечение 30 | ПК182+49,67 | Сухой ручей |
| Пересечение 31 | ПК188+88,61 | Кабель связи |
| Пересечение 32 | ПК189+99,47 | Телефонный кабель связи |
| Пересечение 33 | ПК190+0,5 | Линии электропередач н.пр.146.54 |
| Пересечение 34 | ПК192+95,54 | Дорога на ретранслятор |
| Пересечение 35 | ПК243+39,44 | Кабель связи |
| Пересечение 36 | ПК243+92,05 | Газопровод ст500 гл.з.1.4 |
| Пересечение 37 | ПК247+16,57 | Кабель связи ОАО "Ростелеком" |
| Пересечение 38 | ПК247+33,27 | Трасса М5 Средняя Орлянка |
| Пересечение 39 | ПК252+70,26 | р.Орлянка |
| Пересечение 40 | ПК253+69,87 | Линии электропередач 6кВ 3пр. |
| Пересечение 41 | ПК283+32,29 | Трасса М5 Новая Елховка |
| Пересечение 42 | ПК284+86,33 | р.Елховка |
| Пересечение 43 | ПК324+25,39 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 44 | ПК349+10,61 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 45 | ПК354+76,77 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 46 | ПК363+52,31 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 47 | ПК364+27,64 | ручей Казачка |
| Пересечение 48 | ПК382+19,82 | Кабель связи ОАО "Ростелеком" |
| Пересечение 49 | ПК382+29,06 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 50 | ПК385+90,95 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 51 | ПК388+1,37 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 52 | ПК390+95,03 | Линии электропередач н.пр.201.65 |
| Пересечение 53 | ПК390+97,54 | Грунтовая дорога |
| Пересечение 54 | ПК394+18,45 | Кабель связи гл.з.1.20 |
| Пересечение 55 | ПК394+28,38 | Кабель связи гл.з.1.20 |
| Пересечение 56 | ПК396+25,36 | Линии электропередач |
| Пересечение 57 | ПК396+33,36 | Линии электропередач |

## 3.6. Охранные зоны.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них

устанавливаются охранные зоны:

-вдоль трассы трубопровода – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 16 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

-вдоль трасс многониточных трубопроводов, транспортирующих нефть, магистральных трасс газопровода, водопровода, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних трубопроводов. Магистральные нефтепроводы с входящим в состав оборудованием являются объектами повышенной опасности, повреждение которых ставит под угрозу безопасность населения, может привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. Согласно Правилам охраны магистральных нефтепроводов, утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 года № 9, для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

-вдоль воздушных линий электропередачи -в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстояние от крайних проводов по горизонтали

| до 1 кВ | -2 м |
| --- | --- |
| до 20 кВ | -10м |
| от 20 до 35 кВ | -15 м |
| от 35 до 100 кВ | -20 |
| от 110 до 220 кВ | -25 |

-вдоль подземных кабельных и для воздушных линий связи -в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

В охранных зонах запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов и коммуникаций, либо привести к его повреждению.

Любые работы и действия, проводимые в охранной зоне трубопровода, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта.

## 3.7. Водоохранные зоны

Для предотвращения засорения и загрязнения поверхностных вод предусматривается организация водоохранных зон. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной или иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Это зоны специального режима для хозяйственной и промышленной деятельности. Соблюдение специального режима в водоохранных зонах представляет собой неотъемлемую часть природоохранных мероприятий.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются  от соответствующей береговой линии.

Согласно Постановлению  губернатора Самарской области от 26.07.1999 N 195 "О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области» составляет:

| № п/п | Наименование реки | Общая длина реки, км | Длина реки в пределах области | Минимальная ширна водоохранной зоны, м | Прибрежная полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черновка | 35,6 | 35,6 | 100 | 15-350 |
| 2 | Елховка | 14,5 | 14,5 | 100 | 15-351 |
| 3 | Орлянка | 25 | 25 | 100 | 15-352 |

Орлянка — река в России, протекает в Сергиевском районе Самарской области. Устье реки находится в 135 км по левому берегу Сока. Длина реки составляет 30 км. Имеет правый приток — Елховку. По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки —Сок от истока и до устья, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохр до впадения в Каспий.

Елховка — река в России, протекает в Сергиевском районе Самарской области. Устье реки находится в 9,5 км по правому берегу реки Орлянка. Длина реки составляет 11 км. Река пересекает село Новая Елховка и трассу М5. По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки —Сок от истока и до устья, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского водохр до впадения в Каспий

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

## 3.8. Ведомость координат

| № угла | Координаты по проекту планировки и межевания территории. |  | № угла | Координаты по проекту планировки и межевания территории. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 5 937 917,074 | 412 461,161 | 48 | 5 943 467,733 | 416 643,025 |
| 2 | 5 937 947,262 | 412 480,374 | 49 | 5 943 558,730 | 416 681,345 |
| 3 | 5 938 046,230 | 412 548,610 | 50 | 5 943 521,563 | 416 813,065 |
| 4 | 5 938 080,811 | 412 573,424 | 51 | 5 943 618,459 | 416 864,612 |
| 5 | 5 938 092,355 | 412 588,128 | 52 | 5 943 648,232 | 416 878,495 |
| 6 | 5 938 111,122 | 412 595,174 | 53 | 5 943 734,986 | 416 913,747 |
| 7 | 5 938 132,243 | 412 610,329 | 54 | 5 943 802,253 | 416 941,158 |
| 8 | 5 938 209,415 | 412 669,865 | 55 | 5 943 864,921 | 416 967,095 |
| 9 | 5 938 247,116 | 412 703,445 | 56 | 5 943 919,744 | 416 991,184 |
| 10 | 5 938 308,744 | 412 740,499 | 57 | 5 943 978,619 | 417 017,110 |
| 11 | 5 938 390,538 | 412 792,302 | 58 | 5 944 024,565 | 417 037,343 |
| 12 | 5 938 494,861 | 412 860,969 | 59 | 5 944 064,920 | 417 055,114 |
| 13 | 5 938 511,023 | 412 872,313 | 60 | 5 944 123,266 | 417 081,502 |
| 14 | 5 938 580,775 | 412 921,243 | 61 | 5 944 298,139 | 417 161,098 |
| 15 | 5 938 699,385 | 413 004,459 | 62 | 5 944 435,372 | 417 201,590 |
| 16 | 5 938 778,478 | 413 059,947 | 63 | 5 944 469,254 | 417 231,564 |
| 17 | 5 938 853,354 | 413 112,488 | 64 | 5 944 487,888 | 417 188,809 |
| 18 | 5 938 932,670 | 413 168,127 | 65 | 5 944 553,171 | 417 212,916 |
| 19 | 5 939 018,363 | 413 225,636 | 66 | 5 944 605,368 | 417 226,933 |
| 20 | 5 939 081,526 | 413 267,832 | 67 | 5 944 699,073 | 417 292,736 |
| 21 | 5 939 196,460 | 413 348,700 | 68 | 5 944 722,811 | 417 310,851 |
| 22 | 5 939 252,551 | 413 382,084 | 69 | 5 944 762,072 | 417 335,819 |
| 23 | 5 939 301,904 | 413 415,055 | 70 | 5 944 764,540 | 417 337,419 |
| 24 | 5 939 352,798 | 413 449,056 | 71 | 5 944 935,436 | 417 448,154 |
| 25 | 5 939 408,727 | 413 487,942 | 72 | 5 944 940,004 | 417 449,657 |
| 26 | 5 939 434,702 | 413 506,608 | 73 | 5 945 024,287 | 417 503,284 |
| 27 | 5 939 618,697 | 413 631,806 | 74 | 5 945 124,983 | 417 568,912 |
| 28 | 5 939 800,309 | 413 755,910 | 75 | 5 945 194,786 | 417 614,993 |
| 29 | 5 939 913,085 | 413 834,775 | 76 | 5 945 250,415 | 417 652,074 |
| 30 | 5 939 979,348 | 413 880,965 | 77 | 5 945 344,560 | 417 714,846 |
| 31 | 5 940 046,419 | 413 927,510 | 78 | 5 945 397,819 | 417 750,336 |
| 32 | 5 940 178,543 | 414 017,742 | 79 | 5 945 454,999 | 417 788,453 |
| 33 | 5 940 359,411 | 414 142,981 | 80 | 5 945 513,017 | 417 822,282 |
| 34 | 5 940 425,181 | 414 188,514 | 81 | 5 945 605,556 | 417 876,210 |
| 35 | 5 940 507,402 | 414 245,441 | 82 | 5 945 716,360 | 417 940,795 |
| 36 | 5 940 688,272 | 414 370,671 | 83 | 5 945 727,047 | 417 936,693 |
| 37 | 5 941 000,708 | 414 586,973 | 84 | 5 945 858,256 | 418 016,260 |
| 38 | 5 941 296,612 | 414 791,863 | 85 | 5 945 863,468 | 418 026,535 |
| 39 | 5 941 911,962 | 415 237,600 | 86 | 5 945 948,468 | 418 076,084 |
| 40 | 5 942 730,511 | 415 845,929 | 87 | 5 946 035,434 | 418 129,665 |
| 41 | 5 942 998,594 | 416 054,913 | 88 | 5 946 118,227 | 418 181,878 |
| 42 | 5 943 170,740 | 416 187,852 | 89 | 5 946 153,468 | 418 204,108 |
| 43 | 5 943 130,965 | 416 251,603 | 90 | 5 946 282,316 | 418 285,438 |
| 44 | 5 943 091,020 | 416 315,626 | 91 | 5 946 325,462 | 418 312,565 |
| 45 | 5 943 127,056 | 416 402,160 | 92 | 5 946 418,332 | 418 371,696 |
| 46 | 5 943 237,483 | 416 427,194 | 93 | 5 946 481,948 | 418 412,200 |
| 47 | 5 943 416,227 | 416 601,554 | 94 | 5 946 524,921 | 418 439,561 |
| 95 | 5 946 555,894 | 418 447,861 | 148 | 5 950 235,838 | 421 270,951 |
| 96 | 5 946 527,641 | 418 494,248 | 149 | 5 950 295,677 | 421 317,132 |
| 97 | 5 946 564,360 | 418 505,277 | 150 | 5 950 350,990 | 421 359,344 |
| 98 | 5 946 618,507 | 418 544,141 | 151 | 5 950 398,165 | 421 395,351 |
| 99 | 5 946 676,229 | 418 586,851 | 152 | 5 950 417,077 | 421 409,780 |
| 100 | 5 946 766,880 | 418 652,411 | 153 | 5 950 464,773 | 421 446,189 |
| 101 | 5 946 871,354 | 418 727,699 | 154 | 5 950 534,762 | 421 499,604 |
| 102 | 5 946 954,075 | 418 788,222 | 155 | 5 950 611,036 | 421 557,819 |
| 103 | 5 946 989,475 | 418 813,613 | 156 | 5 950 687,357 | 421 616,060 |
| 104 | 5 947 048,304 | 418 856,465 | 157 | 5 950 750,877 | 421 664,546 |
| 105 | 5 947 070,977 | 418 921,040 | 158 | 5 950 813,300 | 421 714,377 |
| 106 | 5 947 177,375 | 419 001,693 | 159 | 5 950 869,671 | 421 759,955 |
| 107 | 5 947 174,173 | 419 020,208 | 160 | 5 950 894,388 | 421 779,777 |
| 108 | 5 947 172,342 | 419 064,600 | 161 | 5 950 923,545 | 421 801,188 |
| 109 | 5 947 148,795 | 419 443,918 | 162 | 5 951 002,036 | 421 858,823 |
| 110 | 5 947 224,684 | 419 504,558 | 163 | 5 951 084,755 | 421 919,558 |
| 111 | 5 947 298,939 | 419 563,882 | 164 | 5 951 162,932 | 421 976,962 |
| 112 | 5 947 354,944 | 419 608,625 | 165 | 5 951 245,960 | 422 037,928 |
| 113 | 5 947 529,788 | 419 748,310 | 166 | 5 951 326,576 | 422 097,109 |
| 114 | 5 947 627,134 | 419 826,081 | 167 | 5 951 417,248 | 422 163,694 |
| 115 | 5 947 719,952 | 419 900,235 | 168 | 5 951 493,824 | 422 219,917 |
| 116 | 5 947 788,081 | 419 954,665 | 169 | 5 951 573,205 | 422 278,458 |
| 117 | 5 947 852,432 | 420 006,076 | 170 | 5 951 646,117 | 422 332,611 |
| 118 | 5 948 165,264 | 420 256,002 | 171 | 5 951 712,698 | 422 382,056 |
| 119 | 5 948 276,739 | 420 345,061 | 172 | 5 951 808,224 | 422 455,919 |
| 120 | 5 948 372,621 | 420 421,663 | 173 | 5 951 877,662 | 422 509,207 |
| 121 | 5 948 521,576 | 420 540,665 | 174 | 5 951 950,226 | 422 564,904 |
| 122 | 5 948 692,996 | 420 677,615 | 175 | 5 951 989,360 | 422 594,937 |
| 123 | 5 948 846,333 | 420 800,118 | 176 | 5 952 049,228 | 422 641,900 |
| 124 | 5 948 902,039 | 420 844,727 | 177 | 5 952 074,629 | 422 660,897 |
| 125 | 5 948 935,077 | 420 470,659 | 178 | 5 952 134,159 | 422 702,014 |
| 126 | 5 948 976,904 | 420 317,435 | 179 | 5 952 176,152 | 422 731,026 |
| 127 | 5 949 058,583 | 420 378,862 | 180 | 5 952 218,835 | 422 761,683 |
| 128 | 5 949 121,706 | 420 426,339 | 181 | 5 952 271,783 | 422 800,916 |
| 129 | 5 949 249,492 | 420 522,814 | 182 | 5 952 327,243 | 422 842,030 |
| 130 | 5 949 374,820 | 420 616,693 | 183 | 5 952 378,796 | 422 880,240 |
| 131 | 5 949 480,161 | 420 695,923 | 184 | 5 952 408,929 | 422 902,680 |
| 132 | 5 949 555,775 | 420 752,795 | 185 | 5 952 423,542 | 422 905,884 |
| 133 | 5 949 637,964 | 420 814,611 | 186 | 5 952 445,545 | 422 925,373 |
| 134 | 5 949 758,579 | 420 905,324 | 187 | 5 952 499,993 | 422 973,890 |
| 135 | 5 949 776,100 | 420 918,495 | 188 | 5 952 533,919 | 423 004,119 |
| 136 | 5 949 788,622 | 420 937,134 | 189 | 5 952 583,649 | 423 062,178 |
| 137 | 5 949 976,303 | 421 085,239 | 190 | 5 952 651,148 | 423 141,289 |
| 138 | 5 949 993,347 | 421 086,479 | 191 | 5 952 719,283 | 423 221,145 |
| 139 | 5 950 002,880 | 421 099,336 | 192 | 5 952 755,719 | 423 263,844 |
| 140 | 5 950 008,465 | 421 106,660 | 193 | 5 952 783,291 | 423 309,768 |
| 141 | 5 950 022,783 | 421 117,015 | 194 | 5 952 827,071 | 423 382,522 |
| 142 | 5 950 032,732 | 421 123,553 | 195 | 5 952 877,018 | 423 440,077 |
| 143 | 5 950 053,691 | 421 137,095 | 196 | 5 952 899,668 | 423 470,753 |
| 144 | 5 950 088,509 | 421 159,611 | 197 | 5 952 930,768 | 423 515,853 |
| 145 | 5 950 108,706 | 421 174,425 | 198 | 5 952 927,455 | 423 584,156 |
| 146 | 5 950 144,330 | 421 201,627 | 199 | 5 952 982,719 | 423 603,646 |
| 147 | 5 950 181,796 | 421 230,214 | 200 | 5 953 007,151 | 423 646,855 |
| 201 | 5 953 045,968 | 423 715,615 | 254 | 5 956 283,603 | 429 467,172 |
| 202 | 5 953 088,973 | 423 791,734 | 255 | 5 956 356,261 | 429 595,911 |
| 203 | 5 953 153,902 | 423 906,667 | 256 | 5 956 396,324 | 429 666,908 |
| 204 | 5 953 212,909 | 424 011,106 | 257 | 5 956 463,739 | 429 786,355 |
| 205 | 5 953 291,848 | 424 150,839 | 258 | 5 956 498,402 | 429 847,772 |
| 206 | 5 953 365,271 | 424 280,806 | 259 | 5 956 553,386 | 429 945,196 |
| 207 | 5 953 458,805 | 424 446,386 | 260 | 5 956 611,486 | 430 048,141 |
| 208 | 5 953 566,698 | 424 637,365 | 261 | 5 956 698,423 | 430 202,202 |
| 209 | 5 953 677,425 | 424 832,865 | 262 | 5 956 769,627 | 430 328,374 |
| 210 | 5 953 781,703 | 425 017,942 | 263 | 5 956 817,759 | 430 413,661 |
| 211 | 5 953 874,486 | 425 182,049 | 264 | 5 956 901,191 | 430 561,493 |
| 212 | 5 953 907,759 | 425 240,655 | 265 | 5 956 941,150 | 430 632,296 |
| 213 | 5 953 956,555 | 425 332,363 | 266 | 5 956 963,958 | 430 666,869 |
| 214 | 5 954 009,424 | 425 432,024 | 267 | 5 957 000,933 | 430 735,106 |
| 215 | 5 954 077,624 | 425 555,194 | 268 | 5 957 063,783 | 430 849,233 |
| 216 | 5 954 137,323 | 425 662,217 | 269 | 5 957 108,640 | 430 930,524 |
| 217 | 5 954 205,504 | 425 784,486 | 270 | 5 957 169,311 | 431 033,494 |
| 218 | 5 954 244,484 | 425 854,348 | 271 | 5 957 243,246 | 431 157,073 |
| 219 | 5 954 361,393 | 426 063,957 | 272 | 5 957 297,807 | 431 249,137 |
| 220 | 5 954 501,109 | 426 314,454 | 273 | 5 957 385,522 | 431 400,945 |
| 221 | 5 954 624,428 | 426 535,554 | 274 | 5 957 458,532 | 431 528,568 |
| 222 | 5 954 759,221 | 426 777,241 | 275 | 5 957 540,084 | 431 674,909 |
| 223 | 5 954 887,463 | 427 007,161 | 276 | 5 957 630,414 | 431 836,524 |
| 224 | 5 954 965,349 | 427 146,818 | 277 | 5 957 717,307 | 431 990,334 |
| 225 | 5 955 002,215 | 427 216,572 | 278 | 5 957 789,905 | 432 120,664 |
| 226 | 5 955 016,024 | 427 271,440 | 279 | 5 957 848,784 | 432 225,930 |
| 227 | 5 955 040,291 | 427 282,265 | 280 | 5 957 898,790 | 432 315,226 |
| 228 | 5 955 054,040 | 427 305,467 | 281 | 5 957 981,746 | 432 464,151 |
| 229 | 5 955 126,620 | 427 425,545 | 282 | 5 958 072,695 | 432 628,664 |
| 230 | 5 955 172,753 | 427 500,519 | 283 | 5 958 177,307 | 432 821,289 |
| 231 | 5 955 207,434 | 427 566,657 | 284 | 5 958 274,449 | 433 001,018 |
| 232 | 5 955 279,703 | 427 697,068 | 285 | 5 958 343,882 | 433 129,977 |
| 233 | 5 955 345,623 | 427 816,018 | 286 | 5 958 389,626 | 433 211,728 |
| 234 | 5 955 408,100 | 427 928,763 | 287 | 5 958 418,211 | 433 261,734 |
| 235 | 5 955 416,527 | 427 943,970 | 288 | 5 958 475,257 | 433 351,994 |
| 236 | 5 955 444,292 | 428 008,204 | 289 | 5 958 490,068 | 433 375,444 |
| 237 | 5 955 448,224 | 428 017,371 | 290 | 5 958 530,518 | 433 449,703 |
| 238 | 5 955 462,593 | 428 050,746 | 291 | 5 958 584,235 | 433 548,416 |
| 239 | 5 955 484,541 | 428 067,062 | 292 | 5 958 630,881 | 433 629,806 |
| 240 | 5 955 494,734 | 428 082,448 | 293 | 5 958 697,596 | 433 747,372 |
| 241 | 5 955 522,060 | 428 126,992 | 294 | 5 958 746,761 | 433 834,117 |
| 242 | 5 955 523,574 | 428 139,047 | 295 | 5 958 824,844 | 433 969,774 |
| 243 | 5 955 549,585 | 428 182,359 | 296 | 5 958 891,580 | 434 084,685 |
| 244 | 5 955 566,117 | 428 198,819 | 297 | 5 958 963,070 | 434 205,617 |
| 245 | 5 955 579,734 | 428 221,022 | 298 | 5 959 023,624 | 434 312,192 |
| 246 | 5 955 623,520 | 428 297,547 | 299 | 5 959 111,664 | 434 467,359 |
| 247 | 5 955 658,682 | 428 359,847 | 300 | 5 959 181,981 | 434 590,220 |
| 248 | 5 955 703,653 | 428 439,532 | 301 | 5 959 249,964 | 434 712,587 |
| 249 | 5 955 746,984 | 428 516,310 | 302 | 5 959 360,546 | 434 907,442 |
| 250 | 5 955 805,475 | 428 619,960 | 303 | 5 959 370,545 | 434 924,788 |
| 251 | 5 955 859,009 | 428 714,820 | 304 | 5 959 402,919 | 434 981,213 |
| 252 | 5 956 067,353 | 429 083,982 | 305 | 5 959 566,368 | 435 268,940 |
| 253 | 5 956 165,653 | 429 258,162 | 306 | 5 959 653,591 | 435 423,625 |
| 307 | 5 959 820,751 | 435 719,608 | 360 | 5 960 853,352 | 440 450,959 |
| 308 | 5 959 984,366 | 436 006,611 | 361 | 5 960 871,257 | 440 454,200 |
| 309 | 5 960 059,715 | 436 138,672 | 362 | 5 960 886,253 | 440 447,370 |
| 310 | 5 960 115,377 | 436 241,823 | 363 | 5 960 883,767 | 440 441,910 |
| 311 | 5 960 178,363 | 436 354,099 | 364 | 5 960 870,478 | 440 447,961 |
| 312 | 5 960 176,071 | 436 368,149 | 365 | 5 960 852,550 | 440 444,716 |
| 313 | 5 960 457,781 | 436 873,064 | 366 | 5 960 786,844 | 440 475,236 |
| 314 | 5 960 464,874 | 436 885,724 | 367 | 5 960 776,046 | 440 476,709 |
| 315 | 5 960 489,259 | 436 906,252 | 368 | 5 960 727,427 | 440 483,370 |
| 316 | 5 960 574,672 | 437 055,670 | 369 | 5 960 718,485 | 440 481,056 |
| 317 | 5 960 655,399 | 437 197,102 | 370 | 5 960 667,893 | 440 467,805 |
| 318 | 5 960 761,114 | 437 382,158 | 371 | 5 960 664,719 | 440 465,965 |
| 319 | 5 960 862,279 | 437 559,273 | 372 | 5 960 631,190 | 440 443,758 |
| 320 | 5 960 937,001 | 437 692,314 | 373 | 5 960 599,202 | 440 422,579 |
| 321 | 5 961 015,094 | 437 835,696 | 374 | 5 960 563,078 | 440 399,519 |
| 322 | 5 961 110,765 | 438 011,337 | 375 | 5 960 521,774 | 440 375,931 |
| 323 | 5 961 235,125 | 438 239,657 | 376 | 5 960 483,126 | 440 353,846 |
| 324 | 5 961 357,873 | 438 465,009 | 377 | 5 960 478,008 | 440 348,825 |
| 325 | 5 961 436,651 | 438 609,654 | 378 | 5 960 441,328 | 440 312,901 |
| 326 | 5 961 403,407 | 438 666,315 | 379 | 5 960 445,588 | 440 290,763 |
| 327 | 5 961 259,759 | 438 911,243 | 380 | 5 960 450,534 | 440 285,133 |
| 328 | 5 961 169,628 | 439 064,911 | 381 | 5 960 486,331 | 440 244,397 |
| 329 | 5 961 113,817 | 439 160,073 | 382 | 5 960 492,724 | 440 239,103 |
| 330 | 5 961 081,450 | 439 287,703 | 383 | 5 960 536,404 | 440 202,893 |
| 331 | 5 961 066,193 | 439 340,820 | 384 | 5 960 520,478 | 440 145,233 |
| 332 | 5 961 027,398 | 439 389,622 | 385 | 5 960 489,702 | 440 072,689 |
| 333 | 5 960 976,333 | 439 453,867 | 386 | 5 960 474,157 | 439 953,058 |
| 334 | 5 960 902,947 | 439 546,192 | 387 | 5 960 536,532 | 439 806,463 |
| 335 | 5 960 855,790 | 439 605,512 | 388 | 5 960 580,809 | 439 779,683 |
| 336 | 5 960 723,296 | 439 686,443 | 389 | 5 960 726,413 | 439 691,570 |
| 337 | 5 960 577,703 | 439 774,550 | 390 | 5 960 859,825 | 439 610,078 |
| 338 | 5 960 531,770 | 439 802,331 | 391 | 5 960 907,644 | 439 549,926 |
| 339 | 5 960 467,996 | 439 952,211 | 392 | 5 960 981,030 | 439 457,601 |
| 340 | 5 960 483,858 | 440 074,277 | 393 | 5 961 032,094 | 439 393,355 |
| 341 | 5 960 514,800 | 440 147,212 | 394 | 5 961 071,631 | 439 343,621 |
| 342 | 5 960 529,588 | 440 200,751 | 395 | 5 961 087,243 | 439 289,269 |
| 343 | 5 960 488,895 | 440 234,484 | 396 | 5 961 119,424 | 439 162,373 |
| 344 | 5 960 482,138 | 440 240,079 | 397 | 5 961 174,804 | 439 067,947 |
| 345 | 5 960 446,027 | 440 281,173 | 398 | 5 961 264,935 | 438 914,278 |
| 346 | 5 960 440,004 | 440 288,027 | 399 | 5 961 408,582 | 438 669,352 |
| 347 | 5 960 434,827 | 440 314,933 | 400 | 5 961 443,543 | 438 609,763 |
| 348 | 5 960 473,809 | 440 353,111 | 401 | 5 961 363,142 | 438 462,139 |
| 349 | 5 960 479,476 | 440 358,672 | 402 | 5 961 240,394 | 438 236,787 |
| 350 | 5 960 518,797 | 440 381,140 | 403 | 5 961 116,034 | 438 008,467 |
| 351 | 5 960 559,975 | 440 404,656 | 404 | 5 961 020,364 | 437 832,827 |
| 352 | 5 960 595,931 | 440 427,609 | 405 | 5 960 942,251 | 437 689,410 |
| 353 | 5 960 627,878 | 440 448,760 | 406 | 5 960 867,500 | 437 556,316 |
| 354 | 5 960 661,555 | 440 471,066 | 407 | 5 960 766,323 | 437 379,182 |
| 355 | 5 960 665,586 | 440 473,403 | 408 | 5 960 660,610 | 437 194,127 |
| 356 | 5 960 716,973 | 440 486,863 | 409 | 5 960 579,881 | 437 052,693 |
| 357 | 5 960 727,069 | 440 489,475 | 410 | 5 960 493,939 | 436 902,349 |
| 358 | 5 960 776,861 | 440 482,653 | 411 | 5 960 469,574 | 436 881,838 |
| 359 | 5 960 788,551 | 440 481,059 | 412 | 5 960 463,019 | 436 870,136 |
| 413 | 5 960 182,329 | 436 367,051 | 466 | 5 956 558,611 | 429 942,247 |
| 414 | 5 960 184,622 | 436 352,994 | 467 | 5 956 503,627 | 429 844,823 |
| 415 | 5 960 120,634 | 436 238,930 | 468 | 5 956 468,965 | 429 783,406 |
| 416 | 5 960 064,961 | 436 135,761 | 469 | 5 956 401,550 | 429 663,959 |
| 417 | 5 959 989,579 | 436 003,639 | 470 | 5 956 361,486 | 429 592,961 |
| 418 | 5 959 825,969 | 435 716,647 | 471 | 5 956 288,828 | 429 464,223 |
| 419 | 5 959 658,817 | 435 420,678 | 472 | 5 956 170,878 | 429 255,213 |
| 420 | 5 959 571,589 | 435 265,985 | 473 | 5 956 072,578 | 429 081,033 |
| 421 | 5 959 408,130 | 434 978,238 | 474 | 5 955 864,235 | 428 711,872 |
| 422 | 5 959 375,746 | 434 921,797 | 475 | 5 955 810,700 | 428 617,012 |
| 423 | 5 959 365,754 | 434 904,463 | 476 | 5 955 752,209 | 428 513,361 |
| 424 | 5 959 255,196 | 434 709,649 | 477 | 5 955 708,878 | 428 436,583 |
| 425 | 5 959 187,208 | 434 587,272 | 478 | 5 955 663,907 | 428 356,898 |
| 426 | 5 959 116,877 | 434 464,389 | 479 | 5 955 628,737 | 428 294,582 |
| 427 | 5 959 028,841 | 434 309,228 | 480 | 5 955 584,897 | 428 217,963 |
| 428 | 5 958 968,261 | 434 202,608 | 481 | 5 955 570,858 | 428 195,072 |
| 429 | 5 958 896,757 | 434 081,651 | 482 | 5 955 554,345 | 428 178,632 |
| 430 | 5 958 830,039 | 433 966,771 | 483 | 5 955 529,370 | 428 137,044 |
| 431 | 5 958 751,971 | 433 831,141 | 484 | 5 955 527,852 | 428 124,959 |
| 432 | 5 958 702,814 | 433 744,410 | 485 | 5 955 499,794 | 428 079,222 |
| 433 | 5 958 636,093 | 433 626,834 | 486 | 5 955 488,963 | 428 062,873 |
| 434 | 5 958 589,474 | 433 545,490 | 487 | 5 955 467,467 | 428 046,893 |
| 435 | 5 958 535,787 | 433 446,833 | 488 | 5 955 453,736 | 428 015,002 |
| 436 | 5 958 495,245 | 433 372,403 | 489 | 5 955 449,803 | 428 005,831 |
| 437 | 5 958 480,329 | 433 348,789 | 490 | 5 955 421,918 | 427 941,319 |
| 438 | 5 958 423,354 | 433 258,641 | 491 | 5 955 413,348 | 427 925,855 |
| 439 | 5 958 394,849 | 433 208,775 | 492 | 5 955 350,871 | 427 813,109 |
| 440 | 5 958 349,142 | 433 127,090 | 493 | 5 955 284,951 | 427 694,159 |
| 441 | 5 958 279,730 | 432 998,170 | 494 | 5 955 212,716 | 427 563,810 |
| 442 | 5 958 182,582 | 432 818,431 | 495 | 5 955 177,971 | 427 497,550 |
| 443 | 5 958 077,957 | 432 625,781 | 496 | 5 955 131,742 | 427 422,421 |
| 444 | 5 957 986,993 | 432 461,239 | 497 | 5 955 059,189 | 427 302,386 |
| 445 | 5 957 904,028 | 432 312,300 | 498 | 5 955 044,479 | 427 277,564 |
| 446 | 5 957 854,020 | 432 223,001 | 499 | 5 955 021,131 | 427 267,148 |
| 447 | 5 957 795,144 | 432 117,740 | 500 | 5 955 007,857 | 427 214,407 |
| 448 | 5 957 722,540 | 431 987,398 | 501 | 5 954 970,622 | 427 143,954 |
| 449 | 5 957 635,644 | 431 833,585 | 502 | 5 954 892,703 | 427 004,238 |
| 450 | 5 957 545,324 | 431 671,985 | 503 | 5 954 764,461 | 426 774,319 |
| 451 | 5 957 463,757 | 431 525,618 | 504 | 5 954 629,668 | 426 532,631 |
| 452 | 5 957 390,723 | 431 397,954 | 505 | 5 954 506,349 | 426 311,531 |
| 453 | 5 957 302,985 | 431 246,107 | 506 | 5 954 366,633 | 426 061,034 |
| 454 | 5 957 248,402 | 431 154,003 | 507 | 5 954 249,723 | 425 851,424 |
| 455 | 5 957 174,470 | 431 030,431 | 508 | 5 954 210,744 | 425 781,564 |
| 456 | 5 957 113,853 | 430 927,551 | 509 | 5 954 142,563 | 425 659,294 |
| 457 | 5 957 069,038 | 430 846,339 | 510 | 5 954 082,868 | 425 552,279 |
| 458 | 5 957 006,198 | 430 732,229 | 511 | 5 954 014,699 | 425 429,165 |
| 459 | 5 956 969,109 | 430 663,782 | 512 | 5 953 961,854 | 425 329,548 |
| 460 | 5 956 946,273 | 430 629,165 | 513 | 5 953 913,017 | 425 237,764 |
| 461 | 5 956 906,416 | 430 558,544 | 514 | 5 953 879,706 | 425 179,091 |
| 462 | 5 956 822,984 | 430 410,712 | 515 | 5 953 786,928 | 425 014,993 |
| 463 | 5 956 774,852 | 430 325,425 | 516 | 5 953 682,649 | 424 829,914 |
| 464 | 5 956 703,648 | 430 199,253 | 517 | 5 953 571,921 | 424 634,411 |
| 465 | 5 956 616,711 | 430 045,192 | 518 | 5 953 464,029 | 424 443,435 |
| 519 | 5 953 370,495 | 424 277,855 | 572 | 5 950 468,413 | 421 441,420 |
| 520 | 5 953 297,072 | 424 147,888 | 573 | 5 950 420,717 | 421 405,010 |
| 521 | 5 953 218,133 | 424 008,155 | 574 | 5 950 401,805 | 421 390,581 |
| 522 | 5 953 159,126 | 423 903,716 | 575 | 5 950 354,630 | 421 354,574 |
| 523 | 5 953 094,197 | 423 788,783 | 576 | 5 950 299,330 | 421 312,373 |
| 524 | 5 953 051,193 | 423 712,665 | 577 | 5 950 239,477 | 421 266,180 |
| 525 | 5 953 012,374 | 423 643,902 | 578 | 5 950 185,421 | 421 225,434 |
| 526 | 5 952 986,835 | 423 598,736 | 579 | 5 950 147,971 | 421 196,858 |
| 527 | 5 952 933,665 | 423 579,984 | 580 | 5 950 112,302 | 421 169,621 |
| 528 | 5 952 936,859 | 423 514,118 | 581 | 5 950 091,915 | 421 154,668 |
| 529 | 5 952 904,553 | 423 467,267 | 582 | 5 950 056,947 | 421 132,056 |
| 530 | 5 952 881,704 | 423 436,323 | 583 | 5 950 036,008 | 421 118,526 |
| 531 | 5 952 831,944 | 423 378,983 | 584 | 5 950 026,190 | 421 112,074 |
| 532 | 5 952 788,435 | 423 306,679 | 585 | 5 950 012,699 | 421 102,318 |
| 533 | 5 952 760,606 | 423 260,328 | 586 | 5 950 007,675 | 421 095,730 |
| 534 | 5 952 723,847 | 423 217,250 | 587 | 5 949 996,527 | 421 080,695 |
| 535 | 5 952 655,708 | 423 137,398 | 588 | 5 949 978,575 | 421 079,389 |
| 536 | 5 952 588,210 | 423 058,280 | 589 | 5 949 793,078 | 420 933,007 |
| 537 | 5 952 538,212 | 422 999,908 | 590 | 5 949 780,515 | 420 914,307 |
| 538 | 5 952 503,985 | 422 969,410 | 591 | 5 949 762,185 | 420 900,529 |
| 539 | 5 952 449,530 | 422 920,887 | 592 | 5 949 641,570 | 420 809,816 |
| 540 | 5 952 426,352 | 422 900,358 | 593 | 5 949 559,382 | 420 748,000 |
| 541 | 5 952 411,476 | 422 897,096 | 594 | 5 949 483,768 | 420 691,128 |
| 542 | 5 952 382,375 | 422 875,424 | 595 | 5 949 378,422 | 420 611,894 |
| 543 | 5 952 330,816 | 422 837,210 | 596 | 5 949 253,098 | 420 518,018 |
| 544 | 5 952 275,355 | 422 796,096 | 597 | 5 949 125,317 | 420 421,547 |
| 545 | 5 952 222,371 | 422 756,836 | 598 | 5 949 062,189 | 420 374,067 |
| 546 | 5 952 179,608 | 422 726,120 | 599 | 5 948 973,444 | 420 307,325 |
| 547 | 5 952 137,569 | 422 697,078 | 600 | 5 948 929,148 | 420 469,597 |
| 548 | 5 952 078,132 | 422 656,024 | 601 | 5 948 897,047 | 420 833,043 |
| 549 | 5 952 052,877 | 422 637,136 | 602 | 5 948 850,080 | 420 795,432 |
| 550 | 5 951 993,038 | 422 590,196 | 603 | 5 948 696,741 | 420 672,927 |
| 551 | 5 951 953,879 | 422 560,145 | 604 | 5 948 525,321 | 420 535,977 |
| 552 | 5 951 881,315 | 422 504,447 | 605 | 5 948 376,366 | 420 416,975 |
| 553 | 5 951 811,886 | 422 451,166 | 606 | 5 948 280,485 | 420 340,374 |
| 554 | 5 951 716,322 | 422 377,274 | 607 | 5 948 169,009 | 420 251,314 |
| 555 | 5 951 649,695 | 422 327,794 | 608 | 5 947 856,177 | 420 001,388 |
| 556 | 5 951 576,774 | 422 273,635 | 609 | 5 947 791,826 | 419 949,977 |
| 557 | 5 951 497,380 | 422 215,085 | 610 | 5 947 723,697 | 419 895,548 |
| 558 | 5 951 420,799 | 422 158,858 | 611 | 5 947 630,879 | 419 821,394 |
| 559 | 5 951 330,126 | 422 092,272 | 612 | 5 947 533,533 | 419 743,623 |
| 560 | 5 951 249,512 | 422 033,092 | 613 | 5 947 358,689 | 419 603,937 |
| 561 | 5 951 166,484 | 421 972,126 | 614 | 5 947 302,684 | 419 559,194 |
| 562 | 5 951 088,306 | 421 914,722 | 615 | 5 947 228,430 | 419 499,871 |
| 563 | 5 951 005,587 | 421 853,986 | 616 | 5 947 154,977 | 419 441,178 |
| 564 | 5 950 927,096 | 421 796,352 | 617 | 5 947 178,335 | 419 064,909 |
| 565 | 5 950 898,042 | 421 775,017 | 618 | 5 947 180,152 | 419 020,845 |
| 566 | 5 950 873,434 | 421 755,282 | 619 | 5 947 183,909 | 418 999,117 |
| 567 | 5 950 817,057 | 421 709,699 | 620 | 5 947 076,040 | 418 917,349 |
| 568 | 5 950 754,569 | 421 659,817 | 621 | 5 947 053,347 | 418 852,715 |
| 569 | 5 950 690,997 | 421 611,290 | 622 | 5 946 992,989 | 418 808,751 |
| 570 | 5 950 614,677 | 421 553,050 | 623 | 5 946 957,595 | 418 783,363 |
| 571 | 5 950 538,402 | 421 494,835 | 624 | 5 946 874,879 | 418 722,844 |
| 625 | 5 946 770,392 | 418 647,547 | 678 | 5 943 420,212 | 416 597,059 |
| 626 | 5 946 679,772 | 418 582,008 | 679 | 5 943 240,461 | 416 421,717 |
| 627 | 5 946 622,041 | 418 539,292 | 680 | 5 943 131,404 | 416 396,994 |
| 628 | 5 946 567,045 | 418 499,819 | 681 | 5 943 097,748 | 416 316,176 |
| 629 | 5 946 536,806 | 418 490,736 | 682 | 5 943 136,055 | 416 254,779 |
| 630 | 5 946 565,185 | 418 444,139 | 683 | 5 943 178,704 | 416 186,422 |
| 631 | 5 946 527,366 | 418 434,004 | 684 | 5 943 002,272 | 416 050,173 |
| 632 | 5 946 485,170 | 418 407,139 | 685 | 5 942 734,145 | 415 841,154 |
| 633 | 5 946 421,555 | 418 366,634 | 686 | 5 941 915,512 | 415 232,763 |
| 634 | 5 946 328,670 | 418 307,495 | 687 | 5 941 300,080 | 414 786,966 |
| 635 | 5 946 285,514 | 418 280,361 | 688 | 5 941 004,123 | 414 582,040 |
| 636 | 5 946 156,669 | 418 199,033 | 689 | 5 940 691,687 | 414 365,738 |
| 637 | 5 946 121,427 | 418 176,803 | 690 | 5 940 510,817 | 414 240,508 |
| 638 | 5 946 038,608 | 418 124,573 | 691 | 5 940 428,596 | 414 183,580 |
| 639 | 5 945 951,553 | 418 070,938 | 692 | 5 940 362,827 | 414 138,048 |
| 640 | 5 945 868,019 | 418 022,243 | 693 | 5 940 181,943 | 414 012,798 |
| 641 | 5 945 862,832 | 418 012,018 | 694 | 5 940 049,821 | 413 922,567 |
| 642 | 5 945 727,643 | 417 930,037 | 695 | 5 939 982,774 | 413 876,039 |
| 643 | 5 945 716,896 | 417 934,162 | 696 | 5 939 916,520 | 413 829,855 |
| 644 | 5 945 608,577 | 417 871,026 | 697 | 5 939 803,721 | 413 750,974 |
| 645 | 5 945 516,040 | 417 817,099 | 698 | 5 939 622,077 | 413 626,849 |
| 646 | 5 945 458,177 | 417 783,360 | 699 | 5 939 438,141 | 413 501,691 |
| 647 | 5 945 401,146 | 417 745,343 | 700 | 5 939 412,191 | 413 483,042 |
| 648 | 5 945 347,888 | 417 709,854 | 701 | 5 939 356,177 | 413 444,097 |
| 649 | 5 945 253,743 | 417 647,082 | 702 | 5 939 305,237 | 413 410,066 |
| 650 | 5 945 198,102 | 417 609,993 | 703 | 5 939 255,754 | 413 377,008 |
| 651 | 5 945 128,274 | 417 563,895 | 704 | 5 939 199,726 | 413 343,661 |
| 652 | 5 945 027,536 | 417 498,239 | 705 | 5 939 084,919 | 413 262,883 |
| 653 | 5 944 942,592 | 417 444,192 | 706 | 5 939 021,702 | 413 220,651 |
| 654 | 5 944 938,047 | 417 442,697 | 707 | 5 938 936,065 | 413 163,179 |
| 655 | 5 944 767,802 | 417 332,383 | 708 | 5 938 856,801 | 413 107,577 |
| 656 | 5 944 765,313 | 417 330,770 | 709 | 5 938 781,924 | 413 055,036 |
| 657 | 5 944 726,247 | 417 305,925 | 710 | 5 938 702,831 | 412 999,547 |
| 658 | 5 944 702,618 | 417 287,895 | 711 | 5 938 584,221 | 412 916,331 |
| 659 | 5 944 607,949 | 417 221,413 | 712 | 5 938 514,470 | 412 867,402 |
| 660 | 5 944 554,992 | 417 207,193 | 713 | 5 938 498,235 | 412 856,006 |
| 661 | 5 944 484,755 | 417 180,979 | 714 | 5 938 393,793 | 412 787,261 |
| 662 | 5 944 467,050 | 417 221,603 | 715 | 5 938 311,895 | 412 735,393 |
| 663 | 5 944 438,349 | 417 196,213 | 716 | 5 938 250,688 | 412 698,592 |
| 664 | 5 944 300,241 | 417 155,462 | 717 | 5 938 213,248 | 412 665,244 |
| 665 | 5 944 125,745 | 417 076,038 | 718 | 5 938 135,826 | 412 605,515 |
| 666 | 5 944 067,366 | 417 049,635 | 719 | 5 938 113,975 | 412 589,836 |
| 667 | 5 944 026,983 | 417 031,852 | 720 | 5 938 096,037 | 412 583,102 |
| 668 | 5 943 981,037 | 417 011,619 | 721 | 5 938 085,003 | 412 569,047 |
| 669 | 5 943 922,158 | 416 985,691 | 722 | 5 938 049,682 | 412 543,703 |
| 670 | 5 943 867,276 | 416 961,576 | 723 | 5 937 950,576 | 412 475,371 |
| 671 | 5 943 804,533 | 416 935,608 | 724 | 5 937 923,448 | 412 458,106 |
| 672 | 5 943 737,245 | 416 908,188 | 1 | 5 937 917,074 | 412 461,161 |
| 673 | 5 943 650,631 | 416 872,994 |  |  |  |
| 674 | 5 943 621,138 | 416 859,240 |  |  |  |
| 675 | 5 943 528,651 | 416 810,040 |  |  |  |
| 676 | 5 943 565,944 | 416 677,872 |  |  |  |
| 677 | 5 943 470,839 | 416 637,822 |  |  |  |